СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ	3

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	5

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА	40

РАЗДЕЛ VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	40

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА	54

РАЗДЕЛ VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И  КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	57

РАЗДЕЛ VII. ОГЛЕД НА ОБЕКТА	59

РАЗДЕЛ VIII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА	59

РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	60

РАЗДЕЛ X. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА	61

РАЗДЕЛ XI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	61

РАЗДЕЛ XII. РАЗЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ	66

РАЗДЕЛ ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ	67

РАЗДЕЛ ХIV. ПРИЛОЖЕНИЯ	68

Приложение № 1	69

Приложение № 2	71

Приложение № 3	72

Приложение № 4	73

Приложение № 4.1	75

Приложение № 5	76

# РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Предмет на поръчката

„Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“

2. Място на изпълнение

гр.Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53

3. Количество и обем на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е преустройство на част от сграда в арест и пробационна служба гр. Кърджали. Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени на четвърти и пети етаж от сградата, изграждане на санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки, изграждане на електро-специални инсталации. Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата.

За извършване на настоящия ремонт има изготвен инвестиционен проект на база на извършено обследване и оценка на техническото състояние на сградата. Обектът е четвърта категория, като попада в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „ д“  от  ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие.

4. Срок за изпълнение на поръчката

Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, като срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече със съставяне  на акт обр. 2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

5. Прогнозна стойност на поръчката – до 666 666,67 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева) с вкл. ДДС.

Оферираните от участниците цени следва да са съобразени с посочената прогнозна стойност. Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, трябва да са крайни, без ДДС, и да включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на изпълнителя.

Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с количествено-стойностната сметка, в която са посочени единични цени на видовете работи. Предлаганата от участника цена, която подлежи на оценка, се формира от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и стойността на непредвидените разходи – в размер на точно 10% от предложената цена.

!!!!! ВАЖНО: Предлаганата от участника цена, формирана от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и стойността на непредвидените разходи в размер на точно 10 %, не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена от Възложителя в обявлението

Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи на предварително обявените от Възложителя условия.

6. Начин и срок на плащане

Заплащането на дължимата цена е на вноски, както следва:

- 6.1. Авансово плащане - до 10 % включително от стойността по договора по желание на Изпълнителя, платимо в 30 дневен срок от направено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на аванс и представяне на банкова гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на 100% от стойността на искания аванс. В случай на предоставен аванс, той ще бъде сторниран от стойността на всеки представен за разплащане Протокол (образец 19). Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

- 6.2. Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с инвеститорски контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

- 6.3. Допускат се междинни плащания при завършен етап и при условията на т. 6.2 по-горе, като сборът от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от общата стойност на договора.

- 6.4. Окончателното разплащане, което не може да бъде по-малко от 10% от стойността по договора, се извършва при условията на т. 6.2. по-горе, в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт обр. 15 без забележки или, когато в него са идентифицирани забележки, след подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките. От окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Окончателното плащaне се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания.

Плащането по Договора може да се извършва чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение (ескроу/сметка). Всички разходи, свързани с откриването и управлението на специалната сметка, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изплащането на суми от средствата по ескроу/сметката, при реда и условията на т. 6.1 до т. 6.4. вкл. се извършва след писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружено с представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура.

В случай, че плащанията по договора ще се извършат чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да открие такава в срок от 7 работни дни от получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите.

# РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основни характеристики на обекта

Местонахождение на имота: гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали.

Административен адрес: гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53

Вид собственост: публична  държавна

Предмет на ремонта е: Ремонт и преустройство на последните два етажа /4 и 5-ти/ от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ №53

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

- СИТУАЦИЯ И ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Обект на настоящия ремонт са последните два етажа /4 и 5-ти/ от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ №53.

Към обекта на заснемато има два входа – един от север и един от изток. От въвеждането в експлоатация до момента не са извършвани основни ремонти.

Сградата е пететажна. Изпълнена е по конструктивна система пакетно повдигани плочи. Предмет на настоящата проектна разработка е архитектурно заснемане на четвърти и пети етаж на сградата.

В план сградата е решена като коридорен тип. Около надлъжен коридор са групирани различни по площ стаи. Преградните вътрешни стени са от тухлена зидария на 12 и 25см, с мазилка и варова латекс. Покривът е плосък тип „студен" с вътрешно отводняване.

Етажите, обект проекта имат застроена площ както следва:

Четвърти етаж – 319,23 м²

Пети етаж -  319,23 м²

- ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

2.1.	Съществуващо положение:

- На IV–ти етаж (кота +8,40м) от сградата двустранно около надлъжен коридор са разположени следните помещения – складове, канцеларии, 7 помещения с предверия и санитарни помещения (бани и тоалетни), две стълбища.

- На V–ти етаж (кота +11,20м) от сградата двустранно около надлъжен коридор са разположени следните помещения – складове, канцеларии, 7 помещения с предверия и санитарни помещения (бани и тоалетни), две стълбища.

2.2.	Проектно решение:

Проектът е съобразен с всички нормативни изисквания  за проектиране на сгради и съоръжения. Следва да се изградят санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки.

Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата.

Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени на четвърти и пети етаж от сградата.

Преустройството на съществуващите помещения представя подходящи решения за:

- Функционално-пространствената композиция на обекта, съобразена със съществуващото разпределение, общото състояние на сградите и спазвайки нормативни изисквания, заложени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

- Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна среда, спазвайки изискванията на: Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; Правилника за прилагане Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и други подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на наказанието.

- IV – ти ЕТАЖ (кота +8,40м)

Запазва се съществуващия коридор и се използва част от него, като към него двустранно се разполагат следните помещения:

- Южно на коридора: ПСД; 2 архива; Обиск и склад вещи; Работен кабинет; Оръжейна; WC; Зала; Битово; 2 инспектора; Гардеробна и баня;

- Северно на коридора: Стая за почивка; Дежурен апаратура; Адвокат; Стая за свиждане; Младши инспектор; Лекар; Началник; Деловодство

Запазват се съществуващите инсталационни помещения от двете страни на коридора.

- V – ти ЕТАЖ (кота +11,20м)

Запазва се съществуващия коридор, като към него двустранно се разполагат следните помещения:

- Южно на коридора: 5 спални помещения за 4 задържани лица;

- Северно от коридора: Място за разходка; 3 спални помещения за 3 задържани лица; Разливно; WC; Съблекалня и баня.

Спалните помещения за предназначени за 4 или 3 лишени от свобода.

Предвижда се капацитета на ареста да е общо за 13х4 =52-ма задържани и 3-ма лишени от свобода домакински щат.

Към всяко спално помещение се изгражда собствен санитарен възел захранен със студена вода и оборудван с антивандал моноблок, състоящ се от чешма, мивка, казанче и седало всички в едно.

- Промени, предвидени с ремонта:

- Подмяна на всички облицовки по стени и тавани, както и подмяна на настилките на 5ти етаж и на част от 4тия. Запазва се настилката от мозайка в стълбищата.

Подовата настилка е предвидена да бъде изпълнена от гранитогрес и епоксиден мортарен под в помещенията за задържани лица, стените и таваните са боядисани с латекс. В мокрите помещения подовете са изпълнени с теракот, стените до височина 2.00м с фаянс , стените над височина  2.00м и таваните с влагоустойчив латекс.

- Изграждане на санитарни помещения (с вандалоустойчив моноблок) към всички спални помещения на задържаните лица, ситуирани към коридорите, където се изграждат нови инсталационни шахти със заключващи се метални врати. В инсталационните шахти се предвиждат всички ревизии, спирателни кранове, промивни казанчета, вентилация, електро и др. комуникации. Санитарните възли към спалните помещения са с възможно най-малки размери (съобразно нормите), за да не се отнема от жилищното помещение полезна площ повече от необходимото и са изградени от вандалоустойчиви материали.

- Подмяна на съществуващата фасадна дограма (прозорци и врати) с петкамерна PVC дограма със стъклопакет и алуминиева дограма със прекъснат термомост в помещенията на обект на проекта.

- Изпълнение на нови вътрешни врати и прозорци.

Вратите на спалните помещения са метални /с пълнеж от вата/ с широкообхватни шпионки, с вграден електрически заключващ механизъм, затварящи се с кентра - позволяваща заключване с катинар, отвор за подаване на храна и вещи през вратата.

- Нови преградни тухлени стени с дебелина 12см

- Изпълнение на нови покривни пластове – топлоизолация, хидроизолация и др. При необходимост се подменят водосточни тръби и воронки.

- Външни метални решетки на всички прозорци. В спалните помещения са предвидени вътрешни предпазни метални решетки. Решетките се изпълнят по приложен детайл към проекта.

- Предвижда се топлоизолиране на двата етажа

- Топлоизолиране на фасадни стени:

- Полагане на фасадна топлоизолация от EPS с дебелина 10 сm, вкл. всички съпътстващи материали и елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл. грундиране, зърнометрия 2 mm.

- Полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци тип ЕPS с дебелина 3 см, вкл. всички съпътстващи материали и елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл. грундиране, зърнометрия 2 mm

- Полагане на 5 см топлоизолация от твърда минерална вата по част от стените на неизползваемите помещения, граничещи с помещенията обект на проекта от 4тия етаж

- Полагане на 5 см топлоизолация от твърда минерална вата по тавана на неизползваемите помещения на 4тия етаж

- Топлинно изолиране на покрив:

- Предвижда се полагане на твърда минерална вата с дебелина 15 см върху стоманобетоновата покривна плоча. Карето за разходка се топлоизолира с XPS 15см.

- КОНСТРУКЦИЯ

Сградата е изпълнена по конструктивна система пакетно повдигани плочи. Външните стени са изпълнени от тухлена зидария 25см. Преградните вътрешни стени са от тухлена зидария на 12 и 25см. Покривът е плосък тип „топъл" с вътрешно отводняване.

Не се предвиждат намеси и промени по съществуващата конструкция.

С настоящия ремонт се предвижда:

- разрушаване на неносещи тухлени зидове;

- изграждане на нови преградни зидове с дебелина 12 и 25 см и зазиждане на съществуващи отвори;

- ФАСАДНО РЕШЕНИЕ

Фасадните материали са – фасадна мазилка в два цвята – сив и червен;, PVC дограма със стъклопакет и метални решетки на прозорците; AL дограма с прекъснат термомост за входните врати.

- ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.	ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 319.23 м²

2. РЗП - 1596.15 м²

▪ ЕТАЖ IV: обект на ремонт

ЗП кота +8.40 м - 319.23 м²

▪ ЕТАЖ V: обект на ремонт

ЗП кота +11.20 м - 319.23 м²

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

Сградата на „Арест и пробационна служба" гр. Кърджали, състояща се от едно тяло е изградена през началото на 80-те години но миналия век. Носещата и конструкция е носещи стоманобетонни колони, шайби и плочи.

По носещи конструктивни елементи - стоманобетонни колони, шайби и плочи няма провисвания, деформации, носещата конструкция е в добро състояние. Вътрешни преградни елементи също са в добро състояние - не се забелязват пукнатини и нарушения в достъпните вътрешни стенни елементи. Състоянието на покривната конструкция не е добро и ще бъде изпълнена нова хидроизолация. Не са констатирани деформации, поддаване или завъртане на земната основа. Състоянието на носещата конструкция на сградата е добро, а отсъствието на видими конструктивни дефекти по нея е добър показател за състоянието й и притежаване на необходимата носеща способност и устойчивост.

По експертна оценка, предвид на гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.3, на Наредба №2 [3] може да се счита, че на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност на сградата на „Арест и пробационна служба" - гр. Кърджали е положителна.

Предлаганите ремонтно-възстановителни работи са съобразени с характера, вида и причините на проявените повреди в сградата на „Арест и пробациона служба - гр. Кърджали. Те се отнасят за следното :

Подмяна на хидроизолацията на покривната конструкция.

Не се предвиждат намеси и промени по съществуващата конструкция.

КОНСТРУКТИВНИ МЕРКИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТА

1. Оформяне на наклоните на покривите

Наклоните на покривите да се оформят с лек бетон с обемно тегло не повече от 800 кг/м3. Ако е нужно само дооформяне на съществуващи наклони – да се положи циментова замазка. Поради частичното или цялостно разрушаване на част от комините се налага тяхното презиждане и изпълнение на нови стоманобетонови „шапки“.

2. Възстановяване на бетонно покритие на видими армировъчни пръти

Според предложенията за задължителни мерки за поддържане и осигуряване на обекта, предписани в доклада от обследването, следва да се обработят видимите армировъчни пръти  по стоманобетонните елементи в сутерена и при покривната плоча, където следствие на евентуални течове е възможно да има корозирали армировъчни пръти. Обработката да стане механично – с телена четка и преобразувател на ръжда до достигане на метален блясък. Върху видимите армировъчни пръти да се постави и антикорозионна защита. След това да се пристъпи към възстановяване на бетонното покритие на армировката, като осигуряването на добра връзка между стария и новия бетон е от съществено значение. Това се постига като се премахнат всички повредени части на стария бетон. Кратко време преди бетониране, старият бетон трябва да се изчука до здрава структура и да се награпи повърхността му, след което трябва да бъде измит и водонаситен. Когато бетонът е слабо и повърхностно повреден, се премахват само отделилите се части от него, награпява се повърхността на бетона, издухва се от прах и се намокря и измива обилно с вода, след което се пристъпва към бетониране.

Премахнатият първоначално повреден бетон трябва да се замести с бетон с несъсъхващ цимент и с якост, поне с 5 МРа по – висока.

3. Обработване посредством циментова стабилизация на пукнатини в зоната на снаждане на стоманобетонни елементи

Обработване на всички пукнатини в зоната на снаждане на стоманобетонни елементи с лепило тип теракол с най-висока якост (марка) или с циментов разтвор минимум марка 600.

ЧАСТ: ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабдяването на обекта ще се осигурява от съществуващата водопроводна инсталация на ниво сутерен. На мястото на връзката се монтира контролен водомерен възел за настоящия обект.

Заустването на отпадъчните води ще се осъществява към съществуващи вертикални клонове и съществуващата канализационна инсталация и мрежа на обекта. Връзката със сществуващата хоризонтална канализация да се осъществяви на ниво сутерен след установяването на местоположението и посоката на съществуващата канализация.

Сградната водопроводна инсталация е проектирана с полипропиленови тръби (РР) по стени, както следва: с PN10 за студена вода и с PN20 за топла вода. Диаметрите и дължините са отразени в графичната част на настоящия проект.

За всички стаи за настаняване са предвидени санитарни възли с вандалоустойчиви тоалетни моноблокове с мивки. За всеки санитарен възел се предвижда спиране на водоподаването с кран отвън.

Сградната канализационна инсталация ще бъде изпълнена от PVC тръби SN4 и SN8.

Топлата вода ще се осигури от комбиниран бойлер / 300л с мощност 9 кВ /, намиращ се в техническо помещение. Предвижда се помпена циркулация на топлата вода.

За укрепване на тръбите ще се използват скоби с гумена вложка.

На всички изводи за стоящи смесители се монтират ъглови спирателни кранове.

Вътрешно пожарогасене:

Съгласно заданието за проектиране на възложителя, за сградата следва да се осигури противопожарно водоснабдяване. Съгласно т. 5 от таблица 19 към чл. 199, ал. 1 инсталацията се оразмерява за едновременното действие на един пожарен кран с разход на вода 2 л/с. Предвижда се подмяна на пожарните касети и тръбни разводки с цел нормално функциониране и експлоатация.

Външно пожарогасене

Съгласно чл. 173, ал. 1 и 2 и табл. 16 от Наредба Iз-1971 от 2009г. (посл. изм. и доп. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.) за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, приравнени към категория Ф5В и застроен обем до 20 000 м3, са необходими 15 л/с за външно пожарогасене. Осигуряването на водните количества ще се реализира от съществуващи пожарни хидранти, разположени в близост до сградата.

Предвижда се циркулация на топлата вода, която се осъществява посредством помпа в абонатна. Помпата е с параметри:

Q=0.15l/s H=4,5m.

При изграждането на водопроводната инсталация да се спазват указанията на фирмата производител на тръби и фасонни части за  тяхното полагане и свързване.

Хоризонталните водопроводни клонове се проектират с възходящ наклон 0,5% към водочерпните кранове.

За водопровода се предвижда топлоизолация за намаляване на загубите на топлина в инсталацията за гореща и циркулационна вода и за предотвратяване на конденз по водопровода за студена вода.

Етажните разпределителни клонове се вграждат в подови настилки, като при преминаването в подовата настилак са предвидени тръби с Аl вложка и обсадна тръба

Преди изпитването водопровода се обезвъздушава.

Водопроводната инсталация се изпитва на якост преди монтиране на водочерпните кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи.

Водопроводната инсталация се изпитва на налягане, по-голямо с 0,5МРа от работното хидравлично налягане, като се допуска това завишаване да е не повече от 1МРа.

Инсталацията се изпитва на якост с ръчна бутална помпа, като налягането се повишава на интервали от 0,1МРа при престой 10мин. Изпитването е проведено успешно, ако в продължение на 2ч. налягането е спаднало с не повече от 0,1МРа.

Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната инсталация.

Водопроводната инсталация се дезинфекцира и промива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Преди приемането на водопровoдната инсталация за студена вода и за гореща вода за битови нужди се провежда 72часова проба при експлоатационни условия и затворени консумативни точки.

КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

От двата разглеждани етажа на сградата  битово-фекалните води ще се отвеждат към съществуващите вертикални канализационни клонове.

Дъждовните води от покрива се отвеждат посредством съществуващи водосточни тръби и воронки, за които се предвижда подмяна.

Запазва се канализационната система с основна вентилация на вертикалните канализационни клонове. Те се извеждат минимум 30 см над покривната конструкция и завършват с вентилационна шапка, ако тя е неизползваема.

Отводнителните тръби от всички мивки са от PVCф50. Предвидени са подови сифони във всички бани, с изключение на санитарните възли към стаите за настаняване на арестанти, като настилките в тях трябва да бъдат водоплътни и да се изпълнят с наклон 2% към сифоните.

Изпълнението на канала започва от заустването и върви по посочените наклони към началните участъци.

При изграждането на канализационната инсталация да се спазват указанията на производителя на PVC тръби за  тяхното осгуряване срещу топлинни деформации.

Съгласно чл.137, ал.1 минималното покритие на главните хоризонтални канализационни клонове и техните разклонения, положени в пода, се придвижда не по-малко от 0.1м независимо от вида на настилката с оглед предпазване на тръбите от механични повреди.

Преминаването на вертикалните канализационни клонове през подови конструктивни елементи се изпълнява водонепропускливо през гилза, която излиза извън плочата с 1-2см.

По време на монтажа откритите краища на канализационните клонове се затварят с тапи.

Канализационната инсталация се почиства и промива прецизно след пълното й изграждане.

Главната хоризонтална мрежа на канализационната инсталация се изпитва на херметичност преди нейното засипване, клоновете се оставят напълнени с вода в продължение на 24ч., като не се допуска изтичане на вода от съединенията.

- Инструкции по БХТ и ПБ при СМР – част ВиК

При изграждането на сградните ВиК инсталации трябва да се спазват всички дейтващи норми и правила за ЗБУТ, БХТ и ПБ при СМР, като по-важните от които са:

  - При извършване на изкопните работи:

При започване на строителството на чертежите да се нанесат всички съществуващи подземни комуникации. При наличие на подземни кабели или други подземни съоръжения, които не са отразени на чертежите да се извика проектанта на място и изкопните работи да се извършват след уточняване на дълбочината и местоположението им. Изкопните работи под кабели да се извършват ръчно, като ел.кабелите се укрепват по приложения детайл.

Процентите на ръчния и машинния изкоп да се договорят допълнително с инвеститора.

Забранява се подкопаването. Да се вземат необходимите мерки срещу срутване. Да се спазват предвидените в правилника берми за депониране на изкопната пръст.

Складирането на тръби и материали, както и транспортните пътеки да бъдат най-малко на 1м от ръба на изкопа.

  - Всеки работник да се инструктира подробно преди започване на

работа по правилата на безопастност и хигиена на труда.

  - По време на строителството  да се води дневник по техника на

безопастност при извършване на работите с подпис на изпълнителя.

  - При работа с машини да си спазват всички инструкции и правила за работа с тях.

  - Всички електромотори, ел. съоръжения и други трябва да се поддържат в пълна изправност и да са добре изолирани и защитени.

  - При работа с електрожен електрозаварчикът трябва да постави

брезентови ръкавици, тъмни очила и предпазен щит или шлем, които не пропускат ултравиолетовите лъчи и да носи специално облекло. При пожар да се използва пожарогасител с въгледуокис.

  - СМР в сградата да се извършват при спряно ел.захранване.

  - При авария във водопровода да се спре притокът на вода от

най-близкия СК, водата да се източи и след изпразване на тръбите да се пристъпи към отстраняване на аварията.

  - Питейните водопроводи да се промият под санитарен контрол.

- Санитарно – битово осигуряване – код 07

В част Архитектурна на проекта са предвидени необходимите битови възли, които отговарят на хигиенната група на сградата и броя на жителите.

В част ВиК на проекта са разработени необходимите сградни водопроводна и канализационна инсталации, с които ще се осигурят нормативните разходи на студена и топла вода и ще осигурят отвеждането на отпаднте води.

- Лични предпазни средства

При изграждане на част ВиК към обекта да се използват следните

лични предпазни средства:

- гумени ботуши, гумени ръкавици, брезентови ръкавици, работно облекло от непромокаема материя, брезентова куртка, брезентови панталони, предпазен шлем с тъмни очила, предпазен колан с въже, ел.фенерче, противогаз.

- Екологични решения за опазване на околната среда – част ВиК

От обекта няма да отпадат химически замърсени води, води съдържащи мазнини, нефтопрдукти, неразтворени вещества и др.

За да не се допуска инфилтрация и смесване на битово-фекални, питейни и условно чисти води в почвата, всички новопроектирани ВК тръби ще се изпитат хидравлично на водоплъност.

При избраните проектни решения за събиране, отвеждане и третиране на отпадъчните води, при спазване на нормите за извършване и приемане на СМР – част ВиК, както и при правилна експлоатация на всички ВК мрежи и съоръжения, няма да има вредно въздействие върху компонентите на околната среда.

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Ел. захранването на обекта ще стане съгласно указания и предписания от съответното електроразпределително предприятие. Меренето на ел. енергията ще става в ново електромерно табло, монтирано, съгласно указанията на електроразпределителното предприятие.

Обекта принадлежи към ІІІ категория консуматори на ел. енергия.

Схемата на свързване на ел.уредбата ще е TN-S с три и пет проводна инсталация с отделен заземителен проводник. За всички токови кръгове захранващи контакти е предвидено дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA.

За обекта се предвижда ново главно разпределително табло (ГРТ). Същото се предвижда да се монтира във фоайето на третия етаж. От него се захранват двете етажни ел. табла, Т-спални помещения и таблата на ОВ-съоръженията.

За обекта се предвижда дизел агрегат (ДА) 50кVА. Същият ще се монтира на подходящо място извън сградата. Дизел агрегата да бъде заземен. Към дизел агрегата е предвидено да се захрани цялото осветление на сградата, конвекторите и газовия котел (съгласно техническо задание). Предвидени са и резерви към „дизел шината“ на съответното табло за специални инсталации, които не са предмет на този проект. Етажните разпределителни табла са проектирани с две шини – нормална (НШ) и дизел шина (ДШ).

Всички връзки за частта от 5 етаж, където са спалните помещения, да се изпълняват в разклонителни кутии, монтирани в коридора. В спалните помещения е забранено да се монтират разклонителни кутии.

Всички апарати и излази да бъдат надписани четливо и с дълготраен материал. Във всички табла да има съответната схема и инструкция за безопасност.

Сеченията на кабелите са оразмерени по товар и по пад на напрежение.

Захранването на етажните табла  ще се изпълни с кабел NYY по метална скара.

Ел. осветителна инсталация

Осветителната инсталация e проектирана на  базата на  светлотехнически изчисления.

Осветителната инсталация ще се изпълни с кабел NYY 3х1.5 мм2 в окачен таван по скари и в трудногорима РVС тръба под мазилка или гипсокартон за спусъците.

Предвидени са енергоспестяващи LED осветителни тела за всички помещения. За санитарните помещения са предвидени влагозащитени осветителни тела.

За кабинетите е постигната нормената осветеност от 500Lx. Нормената осветеност е постигната с LED осветителни тела с определен светлинен поток.

Светлинният поток не трябва да е по-малък от този, с който са правени изчисленията. В противен случай няма да се постигне нужната осветеност на помещенията и коридорите.

Захранването е по токови кръгове от „дизел шината“ на етажното подтабло.

Включването на осветлението ще става от място с ключове за скрита инсталация във всички помещения.  Общите части като коридори и стълбищни клетки ще се включват  централизирано от помещенията на охраната ( дежурна и КПП).

Предвижда се следното осветление:

Работно осветление

Дежурно осветление

Евакуационно осветление

Аварийно осветление

Фасадно осветление

Работно осветление – захранва се от „дизел шината“ на  съответното подтабло. Има възможност да се изключва в края на работния ден.

Дежурно осветление – предвидени са осветителни тела, които се захранват  преди прекъсвача на „дизел шината“ на съответното ел. табло. Това са осветителните тела в коридорите, стълбищните клетки и дежурното помещение.

Аварийно осветление – част от осветителните тела в коридорите, стълбищата и ГРТ са с вградени акумулаторни батерии. Аварийното осветление  да се захрани  от дизел шината на съответното етажно подтабло. Включват се автоматично след отпадане на ел. захранването. До всяко такова осветително тяло да се предвиди кабел за контролна фаза, която да не се прекъсва при изключване на осветителното тяло.

Евакуационно осветление - За маркиране на евакуационните пътища при аварийни ситуации са предвидени евакуационни осветителни тела, които се захранват преди прекъсвача на съответното табло (от дежурна шина). Те са с вградена акумулаторна батерия. За осигуряване на необходимата осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се монтират осветителни тела, като са спазени изискванията на БДС EN 1838 “Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия маршрут са осветени. Евакуационни осветителни тела са предвидени над всички пожарни кранове и ръчни бутонни пожароизвестители в сградата.

Включват се автоматично след отпадане на ел. захранването.

Фасадно осветление

Предвидени са в количествената сметка външни осветителни тела LED прожектори с ІР 65 за монтаж по фасадата. Ще се монтират след допълнително съгласуване.

5 етаж –спални помещения

Предвидени са енергоспестяващи LED осветителни тела, подробно описани в легендата на плановете и количествено- стойностната сметка. Във всяко помещение ще се монтират осветителни тела съгласно чертежите.

В обособените санитарни възли ще се монтира влагозащитено осветително тяло.

Включването на осветлението е от място с ключове за скрита инсталация, монтирани на 1,0 м от готов под в коридора. (В санитарните възли към спалните помещения може да се монтира датчик за присъствие.) Разклонителните кутии са в коридора. След определен час ел. захранването се изключва централно от етажно ел. табло.

В спалните помещения са предвидени по едно осветително дежурно тяло. Включването на дежурното осветление за спалните помещения е централно от ел. таблото и локално с ключ пред помещението.

Силова инсталация

Тя обхваща ел. захранването на таблата, контактите и ОВ съоръженията.

В проекта е предвидена силова инсталация, изпълнена  по система TN-S с три и пет проводна линия с отделен заземителен проводник.

Инсталацията за 3 и 4  административни етажи ще се изпълни с кабел NYY-3х4 и 3х2,5 мм2, по метална скара и в гофрирани тръби скрито под мазилката. Във всяка стая са предвидени контакти съгласно обзавеждането.

Всички контакти да са тип “Шуко” Захранването е по токови кръгове от съответното подтаблото. Главните линии за контактите до първа разклонителна кутия ще се  изпълнят с 4 мм2   /NYY 3х4 мм2/, а отклоненията с  2,5 мм2 /NYY 3х2,5 мм2/ в окачен таван, под гипсокартон,  в тръби.  Всички контакти да бъдат заземени.

Всички ключове и контакти да са на разстояние не по-малко от 0,25 м от ОВ и ВК инсталации.

Захранващите линии на таблата са съобразени с токово натоварване и пад на напрежението.

Таблата за ОВ-консуматорите са доставка със съоръженията и автоматиката, а в настоящият проект са изтеглени кабели до съответните съоръжения. Типа и сечението е отразено на ел. схемите. Задание за автоматиката към доставчиците на съоръженията е приложено в проекта по  част: ОВК.

Електро  инсталациите да се изпълняват над ОВ и ВК инсталациите.

Всички апарати и излази да бъдат надписани четливо и с дълготраен материал. Във всички табла да има съответната схема и инструкция за безопасност.

Входният прекъсвач, който трябва да се изключи след работния ден, да бъде на предпазен щит, зад врата.

Пред всяко спално помещение е предвидено да се монтира ел. табло с двуполюсен прекъсвач. От таблото се захранва осветлението и слаботоковите контакти в помещението.

Инсталацията за спалните помещения ще се изпълни с кабел NYY- 3х1,5 мм2, в гофрирани тръби скрито под мазилката.

Във всяко помещение са предвидени по два слаботокови контакта (букса) на 12V за включване на телевизор.

Контакти на 220V няма.

Всички връзки и разклонителни кутии са в коридора. Инсталациите в коридора се изпълняват по метални скари.

Във всяка стая е предвидено да се монтира антенна розетка за кабелна телевизия. Предвидено е да се заложи гофрирана тръба Ф 19 мм.

Заземителна  инсталация

Предвидено е да се заземи ГРТ . Инсталацията ще се изпълни с поцинкована стоманена шина 40/4 мм и завършваща на заземител.

Всички подтабла и съоръжения да се заземят със съответното пето или трето  жило на захранващия кабел. Отделните елементи на металните скари и въздуховоди да се свържат посредством многожилен кабел или да се гарантират връзките.

Преходното съпротивление не трябва да превишава 10 Ω.

Мълниеотводна инсталация

Мълниезащитната уредба ще бъде изградена в съответствие с изискванията   на НАРЕДБА № 4 от  22.12.2010.г и Наредба 3/09.06.2004 за УЕУЕЛ.

Мълниеприемната част, ще бъде изпълнена с активен мълниеприемник с време на изпреварване ∆Т=60μs, разработени и тествани в съответствие със стандарти NFC 17-102 и UNE-21186.

Същата ще бъде монтирана на указаното на чертежа място върху мачта с  височина Н=3 m.

Избраната височина Н=3 м и място за монтаж върху покрива формират защитен радиус R=65 м за покрива, което осигурява изискванията за защита, съотвестващи на 3-ро ниво.

Присъединяването на активния мълниеприемник към мълниеотводите се извършва с плътен алуминиев проводник AlMgSi 05 Ф8 мм, положен открито върху дистанциращи държачи за покрива със стандартизирани клеми по фирмен каталог. Дистанциращите държачи да се положат  максимум през 1 м. Височината на полагане на алуминиевия проводник е мин. 10 см от изолацията на покрива.  Да се предвидят S образни компенсатори за линейните участъци (по 1 на 10-15 м).

Заземителната уредба се изпълнява от заземителни колове от горещопоцинкована стомана Ф20х1500 мм с възможност за куплиране един към друг при забиване до постигане на нормативната стойност от 10 ома. Връзката между поцинкованата шина и коловете се извършва със сертифицирани клеми.

Предвидени са ревизионни клеми и ревизионни кутии за контрол на заземлението.

Мълниеотводите ще бъдат изпълнени от екструдиран с трудногоримо PVC покритие алуминиев проводник AlMgSi05 Ф11мм под  ивицата негорима фасадна топлоизолация. Закрепването е с фасадни крепители през 1-2 метра.

Мълниезащитната уредба ще бъде изградена в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 4 за мълниезащитата на сгради и Наредба 3 за УЕУЕЛ.

Препоръчително е да се извършват периодични и извънредни проверки за техническото състояние мълниезащитната уредба. Сроковете за извършване на тези проверки са както следва:

- Периодични проверки - на всеки три години.

- Извънредни проверки - при стихийни бедствия с нанесени поражения на сградата, след пряко попадение на мълния върху мълниезащитната уредба, както и при ремонти и други.

Осигуряване безопасност при пожар

Настоящият обект по отношение на електрозахранването се отнася   към трета категория по сигурност на електроснабдяването съгласно чл. 39-42 на раздел III към гл.1 от “Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” (НУЕУ ЕЛ).

Евакуационното осветление е проектирано съгласно изискванията на чл. 55 от глава 7 на НАРЕДБА Iз-1971/29.10.2009 г.,както и III към гл. 1 от“Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” (НУЕУ ЕЛ).

За обекта е предвидено евакуационно осветление с осветителни тела с 1х6w с вградена акумулаторна батерия, осигуряващо осветеност най-малко 1 lx по евакуационните пътища в съответствие с  раздел ІІ и ІІІ гл. 39 и раздел ІІ на гл.40 от НУЕУ ЕЛ.

Електрическите табла са проектирани съгласно изискванията на раздел ІІІ, гл. 38 от НУЕУ ЕЛ .

В проекта, по отношение на мерките за безопасност, за обекта е приета схема TN-S съгласно чл.155 на НУЕУ ЕЛ .

В проекта в ел.таблата са предвидени автоматични прекъсвачи за защита срещу претоварване и късо съединение. На всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУЕЛ e предвиден защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA. Взетите в проекта мерки за заземяване и защита срещу поражения от  електрически ток отговарят на изискванията на глава седма от НУЕУ ЕЛ.

ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОВК

Сградата е на пет етажа със сутерен. Предмет на настоящия проект е преустройство на част от сградата, а именно етажи 4 и 5. Площта на преустройството обхваща повече от 25% от площта на околните ограждения на сградата.

Предвидено е сградата да се обитава през деня от 39 души персонал и приходящи. Има предвидени места за 29 арестанти.

Проектно се допуска едновременно средно-денонощно присъствие на 39 човека в сградата.

Сградата се разглежда като една топлинна зона в режим отопление и охлаждане. Отоплението се осъществява чрез вентилаторни конвектори и радиатори, подвързани към топлоизточници - кондензационни газови котли. Като резервен вариант се предвижда възможност за монтаж на електрически котел, който да се ползва при авария в газопреносната мрежа или в газовите котли.

За охлаждане е предвиден монтаж на водоохлаждащ агрегат.

При топлоизолиране на стените да се спази изискването на чл. 14 ал.15 т.3 от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Да се изпълнят, заложените в архитектурния проект ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2. Топлоизолацията за ивицата следва да бъде каменна вата с минимална плътност от 100kg/m3 и коефициент на топлопроводност X=0,032W/m2K. Крепежните елементи за ивиците да са с клас по реакция на огъня А1 или А2.

При топлоизолиране да се ползва топлоизолационна система на даден производител - съвкупност от топлоизолационни материали, крепежни елементи, шпакловъчно-лепилни смеси, мазилки и др. Системата да гарантира липса на образуване конденз в ограждащите конструкция при ползваните топлоизолационни материали - XPS, EPS и каменна вата.

Следват изчисления на коефициентите на топлопреминаване и схеми на строителната конструкция на ограждащите елементи. На схемите са отбелязани основните слоеве на ограждащите конструктивни елементи, имащи отношение към топлоизолиращата способност. За подробна конструкция на огражденията виж архитектурния проект. Към всеки ограждащ елемент e приложена техническа спецификация на ползваната топлоизолация. При топлоизолиране да се изолират задължително и обръщанията към прозорци и врати.

Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени на четвърти и пети етаж от сградата за обособяване на административна част за нуждите на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр.Кърджали и арест гр. Кърджали и те са следните:

- IV - ти ЕТАЖ (кота +8,40м)

Запазва се съществ. коридор, като към него двустранно се разполагат следните помещения:

- Южно на коридора: ПСД; 2 архива; Обиск и склад вещи; Работен кабинет; Оръжейна; WC; Зала; Битово; 2 инспектора; Гардеробна и баня.

- Северно на коридора: Стая за почивка; Дежурен апаратура; Адвокат; Стая за свиждане; Младши инспектор; Лекар; Началник; Деловодство.

В коридора има пукт КПП от западната част.

- V - ти ЕТАЖ (кота +11,20м)

Запазва се същест. коридор, като към него двустранно се разполагат следните помещения:

- Южно на коридора: 5 спални помещения за 4 задържани лица ;

- Северно от коридора: Място за разходка; 3 спални помещения за 3 задържани лица; Разливно; WC; Съблекалня и баня.

Спалните помещения за предназначени за 4 или 3 лишени от свобода.

Предвижда се ареста да помещава общо 29 лишени от свобода.

Към всяко спално помещение е предвиден собствен санитарен възел захранен със студена вода и оборудван с антивандал моноблок, състоящ се от чешма, мивка, казанче, седало.

Предвиден брой служители - 10.

1. Изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на вътрешния климат.

  - Стаи и офиси

- зимна изчислителна температура: 22±2°С; лятна изчислителна температура: 25±2°С;

- естествено проветряване на офиси

- общообменна вентилация за пресен въздух 15m3/h/ човек за стаи арест задържани

  - Бани и битови

- зимна изчислителна температура: 25±1.5°С;

- 90m3/h на прибор при прекъсната работа

- 40m3/h на прибор при прекъсната работа

  - Помощни помещения, склад, архив - 18°С

2. Описание на основни геометрични характеристики на сградата

Застроена площ - 319,23 m2

Разгъната площ етажи 4 и 5 - 638,46 m2

Отопляема площ - 608 m2

Отопляем обем нетен - 1216m3

3. Топлинни характеристики на конструктивните архитектурно- строителни детайли.

Предвижда се топлоизолиране на двата етажа:

- подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC дограма със система петкамерни профили, двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване на сборния детайл U<1,4W/m2K.

- полагане на топлоизолация от EPS 10мм с X = 0.035W/mK външно по фасадата, при което коефициента на топлопреминаване на стените ще достигне U= 0.28 W/m2 K.

- топлинно изолиране на студения покрив с полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост X<0,031W/mK, циментова замазка и нова хидроизолация 2 пласта от горната страна.

4. Топлоснабдяване и вентилация

4.1. Отоплителна инсталация

Предвидена е водна отоплителна инсталация с конвективни отоплителни тела към термопомпа“въздух-вода“. В е помещенията са предвидени вентилаторни конвектори. Всички отоплителни тела са окомплектовани със спирателна и регулираща арматура, а конвекторите за етаж 5 с изнесено управление по температура във въздуховода.

Новата водно-помпената отоплителна инсталация е с параметри 45/40°С в зимен режим и 9/14 °С в летен режим, като оразмеряването на отоплителните тела - вентилаторни конвектори е на средна скорост на вентилатора.

Тръбната мрежа е предвидена с полиетиленови тръби с алуминиева вложка и съответните фитинги към отоплителните тела, главна тръбна мрежа е с електрогалванизирани тръби на прес фитинги, топлоизолирана с 9мм микропореста гума. При преминаване на бетонни плочи и външни стени тръбите се поставят в метален кожух. За обезвъздушаването на инсталацията се предвиждат автоматични обезвъздушители, монтирани в най - високите точки на разпределителната мрежа. В най - ниските точки на разпределителната мрежа се монтират кранчета за изтакане или тапи.

Системата се изпълнява затворена с мембранен разширителен съд и зарежда с монпропилен гликол до разтвор 15%..

Топлинни загуби на етажи 4 и 5	- 18480W

Хладилен товар на етажи 4 и 5	- 27756W

4.2. Енергоизточник - възобновяема енергия

Предвидена е система от два броя термопомпа “въздух- вода”, моноблок система за

отопление и охлаждане. Мощност на охлаждане-14.0 kW, мощност за отопление -16kW,

зимен режим -номинален, 3.76kW; 380V; макс. входяща Nel= 5.73kW;380V- охл.; 20А

43-66dB; 1450x1345x390mm; 145kg; R410A отопление при вн.темп.-20°^ +35°С

Nel=6kW; 380V- резервен ел.нагревател; циркулационна помпа - 2.8m3/h; 5m; 150W, 220V,

Постигната обща мощност на системата -28kW за охлаждане, 32kW за отопление +12kW резервни електрически нагреватели.

При номинална консумирана ел.мощност общо 7,82kW; 380V

4.3 Битово горещо водоснабдяване

Подгряването на водата за битови нужди на сградата е предвидено да бъде с ел.нагревател 9kW към обемен бойлер 300л.

4.4 Вентилация

За 5 ти етаж е проектирана общообменна вентилация с високоефективен рекуперативен вентилационен блок 500m3/h, 150Ра, КПД>75%, 247W; 230V, 37dB, комплект с управление,

седмичен програматор, разположен към таван разливно на същия етаж.

Тази вентилация работи непрекъснато като осигурява пресен въздух в килии по 15m3/h /човек и 1 кратен постоянен обмен на въздуха. Балансирано се засмукват 60m3/h от тоалетна, съответно към всяка килия за 4-ма човека. В стаите за настаняване на 3-ма човека се постига 1,3 кратен обмен на въздуха, а изсмуква 50m3/h от тоалетна / при минимални изиквани по норми 36m3/h/.

Отработеният въздух отдава своята енергия на входящия пресен въздух без смесване и изхвърля на фасада. Пресният въздух се взима от фасада, филтрира и подава към стаите.

За 4 ти етаж е проектирана общообменна вентиация с високоефективен рекуперативен вентилационен блок 350m3/h, 150Ра, КПД>75%, 180W; 230V, 37dB, комплект с управление, седмичен програматор, разположен към таван архив на същия етаж.

Подава се пресен въздух в КПП и дежурен, стаи за свиждане, адвокат, а се изсмуква отработен въздух от стаи за свиждане, оръжейна, битово, архиви, обиск и градеробна /без възможност за естествено вентилиране/.

За баня с тоалетна на 5 ти етаж е предвидена самостоятелна смукателна вентилация, която работи само при ползване. Към таван стълбище се монтира кръгъл канален вентилатор 120m3/h; 80Pa; 24W; 220V, 0100, 35dB, комплект с обратна клапа управлява се с часовник в табло.Отработеният въздух се засмуква с кръгли метални решетки както в тоалетни към килии и извежда на фасада.

Обща инсталирана мощност вентилатори за вентилация - 467W; ke=0.7^-0.5W/m2 Обща инсталирана мощност вентилатори в конвектори - 960W; ke=0.7^1,1W/m2.

4.5 Осветление

Направени са изчисления на осветителната инсталация във всички работни помещения за осигуряване на нормената осветеност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проектираната сграда отговаря на клас В за енегопотребление

На база направените изчисления и проектни спецификации и предписания Инвестиционният проект съотвества на изискванията за енергийна ефективност, Наредба № 7 чл.6 ,ал.(2).

Определяне емисиите на СО2 с екологичен еквивалент: за електричество- 819 gCO2/kWh 34279*819 *10-6 = 28.07т СО2/ год.

Всички вложени материали по време на строителството на обекта следва да отговарят на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти”, в сила от 01.01.2007г.

Изпълнението и приемането на хидроизолациите трябва да съответстват на действащата Наредба 2 /06.10.2008г.

Основни изисквания към монтажните дейности

- Основни изисквания към монтажните дейности на отоплителната / охладителната инсталация

- Монтажа на инсталациите да се извършва от правоспособни лица.

- При монтаж да се спазват инструкциите към техническата документация на съответните елементи и съоръжения.

- PE-AL тръби се полагат при околна температура не по-ниска от 10°С.

- Не се разрешават наставки на PE-AL тръби при полагането им в пода и стените.

- На инсталациите се прави промиване и хидравлични проби.

- Основни изисквания към монтажните дейности на вентилационните инсталации

- Монтажа на инсталациите да се извършва от правоспособни лица.

- При монтаж да се спазват инструкциите към техническата документация на съответните елементи и съоръжения.

- Въздуховодите се укрепват към стени и тавани посредством шпилки, дюбели и подвески.

- Забранява се пробиването на отвори в трегери и греди.

- При полагане, ако се наложи пробиване на отвори в стоманобетонови елементи на сградата задължително да се направи съгласуване с конструктора на обекта.

- Всички колена на въздуховодите се изпълняват с радиус на закръгление R/D> 1 и R/B> 1

- Всички изходи на смукателни вентилации над покрива се извеждат на височина 1м над покривната конструкция и завършват с вентилационни шапки.

- Дължината на гъвкавите връзки към вентилационни решетки да не надвишава 1.5м

- След пуск се прави настройка на дебита през всяка решетка.

VI. Изисквания за осигуряване на пожарна безопасност съгласно Наредба 1з-1971

- Въздуховодите да са негорими от поцинкована ламарина.

- При вертикален преход на транзитно преминаващите въздуховоди от етаж 1 следва да се облицоват / обзидат до огнеустойчивост EI120.

- Топлоизолацията на въздуховодите да бъде минерална вата с клас по реакция на огъня А1.

- Изхода на вентилации над покрив да се извеждат минимум на 1м височина над покривната конструкция.

- Разстоянието между покривни обшивки, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън B-F или от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън и въздуховоди е най малко 0,1м.

Отворите около въздуховоди в междуетажни, в т.ч. тавански подови конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се запълват със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 и с дебелина най- малко 0,1 m.

Топлоизолацията на тръбопроводи при преминаване през стени и междуетажни плочи да бъде каменна вата с клас по реакция на огъня A1l. Отворите през които преминават тръбопроводите и въздуховодите да се уплътнят без да се намалява нормативната устойчивост на съответната преграда.

ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно Таблица №1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП сградите за затвори се отнася към клас по функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.2 – спални корпуси.

Таблица №1

| Клас на функционална пожарна опасност | Описание | Подклас | Видове сгради или части от тях (помещения) съгласно чл. 137 ЗУТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф1 | Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения | Ф1.1 | Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели |

1.2. Генерална планировка

1.2.1. Пътища за противопожарни цели

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП за противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите. Сградата е разположена в имот с достъп от съществуващи пътища с трайна настилка - от ул. „Свобода“, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Широчината им надвишава изискващите се 3,50 m съгласно чл. 27, ал. 4 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Същите са с минимален външен габаритен радиус при завой над 10,50 m съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Сградата е съществуваща и с настоящият проект не се предвиждат мероприятия, променящи генералната планировка на територията на обекта и пътищата за противопожарни цели и достъп до сградата.

1.2.2. Минимални разстояния до съседни сгради и съоръжения

Разстоянията от сградата до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 39 към чл. 405 и допусканията на чл. 406 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, като същата се приравнява към клас на функционална пожарна опасност Ф5В. В имота и около сградата, като цяло, няма съседни сгради, които да не отговарят на цитираните изисквания.

През строежа или в близост до него не преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Около сградата няма строежи и инсталации от клас по функционална пожарна опасност Ф5, до които се изисква осигуряване на пожарозащитни разстояния.

Сградата е съществуваща и с настоящият проект не се предвиждат мероприятия, налагащи промени в осигурените към момента пожарозащитни разстояния.

1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа

Сградата е съществуваща и е изпълнена по конструктивна система пакетно повдигани плочи.

Външните стени са изпълнени от тухлена зидария 25см. Преградните вътрешни стени са от тухлена зидария 12 и 25см. Покривът е плосък тип „студен" с вътрешно отводняване.

Не се предвиждат намеси и промени по съществуващата конструкция.

С настоящия проект се предвижда:

-	разрушаване на неносещи тухлени зидове;

-	изграждане на нови преградни зидове с дебелина 12 и 25 см и зазиждане на съществуващи отвори;

Фактическата степен на огнеустойчивост на сградата отговарят на П"ра при нормативно изискваща се III -та.

▪	Застроена площ между брандмауерите

Сградата е пететажна със сутерен. Изпълнена е по конструктивна система пакетно повдигани плочи. Предмет на настоящата проектна разработка са четвърти и пети етаж на сградата. Сградата е от П"ра степен на огнеустойчивост, като съгласно табл. 4 към чл. 13 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП, за такива строежи, застроената площ между брандмауерите се ограничава до 2000 m2. В строежа няма площи между брандмауерите, надвишаващи цитираната стойност.

▪	Отделяне на помещенията

Помещенията с различен клас по фунционална пожарна опасност са с обща етажна площ по-малка от 200 m и до 25 % от площта на етажа и съгласно допускането на чл. 16, ал. 7 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП не е необходимо отделянето им от обема на сградата със стени по чл. 16 или по чл. 22 от същата наредба.

Местата на преминаване на тръбопроводи, въздуховоди, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП. Въздуховодите, пресичащи пожарозащитните прегради, са предвидени с огнепреградителни клапи.

Пожарозащитните прегради се изпълняват с минимален клас по реакция на огън А2, а вратите в тях - с клас по реакция на огън В. Предвидените в проекта стени, непосочени в прил. 5 към чл.10, следва да притежават съответните документи за оценка на съответствието.

▪	Клас по реакция на огън на покритията на вътрешните повърхности.

Класът по реакция на огън за вътрешни повърхности в сградата, в зависимост от класа по функционална пожарна опасност се изпълняват съгласно изискванията на таблица №7 към чл. 14, ал. 12 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП.

▪	Клас по реакция на огън на покритията на външните повърхности

По външните фасадни стени на сградата ще се изпълни топлоизолация от EPS или XPS с клас по реакция на огън Е и фасадна минерална мазилка клас А за финишно покритие. Съгласно изискванията на табл. 7.1 към чл. 14, ал. 13 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП, при надвишаване на площта на фасадната топлоизолация над 1000 m2, се изисква разделяне чрез ивици с широчина 0,5 m и клас по реакция на огън А2. Общата площ на топлоизолираните фасадни стени надвишава 1000 m2 и се изисква разделяне на допустими площи при изпълнението на топлоизолацията.

Съгласно изменението и допълнението на Наредба 1з-1971/2009 от 31.07.2018 г., топлоизолацията от EPS по фасадата се разделя от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън/КРО/ минимум А2, на всеки 2 етажа по периметъра на строежа с минимална широчина 20 см, разположена на разстояние не повече от 50 см от горния ръб, (фиг. 1В, към чл.14(15) на Наредба 1з-1971/2009).

Проектът предвижда полагане на твърда минерална вата (с КРО-А2) с дебелина 10 см върху стоманобетоновата покривна плоча.

▪	Определяне населеността на сградата

Съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП, максималният брой на хората в строежа, се определя в инвестиционния проект. Ако този брой се промени, следва да бъде извършена нова оценка на безопасността на евакуацията от сградата.

▪	Оценка безопасността на евакуацията:

Съществуващата сграда е с изградени евакуационни изходи от помещенията, евакуационни пътища - коридори, фоайета и евакуационни стълбища, и крайни евакуационни изходи.

За евакуация от всяко новопроектирано помещение се предвижда по минимум един евакуационен изход, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1з- 1971 за СТПНОБП. Изходите от помещенията с възможност на пребиваване до 15 човека се допускат и по-малки широчини от 0,9 м съгласно чл. 41, ал. 3 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП. Минималната височина на евакуационните изходи е 2,00 m, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП. Посоката на отваряне на вратите на евакуационните изходи на помещенията и от сградата е съобразена с изискванията на чл. 43 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП. Вратите на помещения, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от санитарно-хигиенни помещения, могат да се отварят обратно на посоката за евакуация, съгласно допускането на чл. 43, ал. 4 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП. Всички крайни евакуационни изходи от сградата се отварят по посока на евакуацията. Евакуационното стълбище е отделено в стълбищна клетка съгласно чл. 47 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП /ще се използва стълбищната клетка към северния вход. Източния вход няма да се използва/.

Съгласно чл. 55 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП, за осигуряване на безопасна евакуация, в сградата ще се изгради евакуационно осветление. Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи, се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Д.В., бр. 3/ 2009 г.).

2. Активни мерки за пожарна безопасност

2.1.	Водоснабдяване за пожарогасене

2.1.1.	Външно водоснабдяване за пожарогасене

Външното водоснабдяване за пожарогасене се осъществява от съществуващи противопожарни хидранти ПХ 70/80 mm, захранени от уличния водопровод на гр. Кърджали.

Необходимите водни количества за външно пожарогасене за сградата, в която най-големият застроен обем между брандмауерите е до 5 хил. m3 - съгласно критериите на табл. 16 към чл. 172, ал. 1 и чл. 173, ал. 1 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП, са 0ии=10 l/s;

Степен на пожароустойчивост на сградите или Съоръженията 	Категория на производството по пожарна опасност	Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата (или на част от нея, отделена с брандмауер), х 1000 m3:

Необходимите водни количества за външно пожарогасене за сградата, в която най-големият застроен обем между брандмауерите е до 20 хил. m3 – съгласно критериите на табл. 16 към чл. 172, ал. 1 и чл. 173, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, са QПП=15 l/s;

Таблица 16

| Степен на пожароустойчивост на сградите или Съоръженията | Категория на производството по пожарна опасност | Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата (или на част от нея, отделена с брандмауер), х 1000 m3: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 20 | от 20 до 50 | над 50 |
| II степен | Ф5В | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |

Сградата е съществуваща с осигурени водни количества за пожарогасене QПП=15 l/s и с настоящият проект не се налага промяна на условията за външно водоснабдяване за пожарогасене.

2.1.1. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

Съгласно чл. 193 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП, за сградата се изисква водопроводна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове. Сградата е съществуваща и има изградена сградна водопроводна инсталация за пожарогасене. Противопожарната инсталация е изпълнена с поцинковани тръби 2“. В коридорите на всеки етаж има изградени по 2 бр. ВПК, оборудвани с пожарни касети, които подлежат на подмяна. Предвижда се изграждането на нов ВПК, оборудван с пожарна касета. Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-2 "Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)" се предвиждат за водопроводи с диаметър най-малко 2 цола със съединител щорц съгласно чл. 196, ал.1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Необходимият разход на вода в продължение на един час за един пожарен кран и броят на едновременно действащите пожарни кранове се определят в съответствие с табл. 19, т.5, като броя на едновременно действащите пожарни кранове е един, а разход на вода е 2.0 l/s.

2.2. Електрическа инсталация. Евакуационно и аварийно осветление.

Като цяло сградата се отнася към първа група „Нормална пожарна опасност“ по отношение на електрическите инсталации и уредби, съгласно чл. 245 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

Електрозахранването е от ел. табла (главно и разпределителни) с предпазители, разделени на кръговете, оразмерени по допустими токови товари, разположени върху конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За обекта е предвидено и резервно захранване – дизел генератор, като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии съгласно изискването на чл. 240, ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Захранващите кабели за силовата и осветителната инсталация са положени скрито под мазилка, със скоби по негорими конструкциии и в негорими кабелни канали. Конструкциите, върху които са положени кабелите, както и конструкциите, върху които са монтирани ключове, щепселни съединения, разклонителни кутии и др., са с клас по реакция на огън А2, а кабелните канали – А1, А2 или В, съгласно изискванията на чл. 262 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Съединителните и разклонителните кутии на електрическите инсталации са изпълнени от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от В, съгласно изискването на чл. 263 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Във влажните или мокри зони са предвидени влагозащитени осветителни тела с подходяща степен на защита.

Съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП се изгражда аварийно евакуационно осветление при спазване изискванията на БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление” и Евакуационното осветление ще бъде изпълнено с автономни осветителни тела, с вградена акумулаторна батерия, осигуряваща автономна работа в продължение на минимум 1 час, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 6 и ал. 7 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл. 55, ал. 5 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

Осветителните тела на аварийното евакуационно осветление се разполагат на следните места:

- над всеки евакуационен изход за повече от 50 човека;

- за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;

- в близост до площадките между етажите и междинните нива;

- при всяка промяна в посоката на евакуационния път;

- при промяна на котата на евакуационния път в проходи и коридори (стъпала);

- във всяка пресечна точка на коридорите;

- извън и в близост до крайния евакуационен изход;

- в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;

- в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.

2.3. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

С настоящия проект е предвидено изграждане на пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж във връзка с изискванията на Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.  Изпълнява се автоматична пожароизвестителна инсталация, разработена детайлно в отделен проект при спазване изискванията на БДС EN 54 „Пожароизвестителни системи”, съгласно прил. 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

2.4. Системи за оповестяване

За известяване на възникнал пожар или авария в сградата се изграждат оповестителни инсталации със специфичен звуков сигнал на всеки етаж, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Оповестителната инсталация се разработва като част от пожароизвестителната инсталация, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

2.4. Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Отопление и вентилация.

Съгласно изискванията на чл. 113, ал. 5, т. 1 за сгради от клас Ф1.2 се предвиждат вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Оразмеряването на ВСОДТ се извършва съгласно таблица №14 и Приложение № 9 към чл. 122 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. Съгласно забележка №1 към Приложение № 9 за помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на помещение със сходно предназначение. За изчислителна площ на помещението при определяне на необходимостта от ВСОДТ се приема площта между стени и прегради с минимална огнеустойчивост съгласно колона 4 на табл. 3, съгласно изискванията на чл. 113, ал. 6 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

Площта между пожарозащитните прегради не надвишават допустимите застроени площи, съгласно изискванията на Таблица № 14 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП и не е необходимо изграждането на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина.

2.4.2. Системи за отопление и вентилация

За осигуряване на необходимите параметри на микроклимата в помещенията на 4-ти и 5-ти етаж се предвижда изграждане на самостоятелна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори. За килиите вентилаторните конвектори се разполагат в коридора и подават над вратата през зимата топъл, а през лятото студен въздух, като паралелно на обработения въздух се подава и пресен въздух, независимо дали конвекторът работи. Демонтират се съществуващите отоплителни тела и вертикална разпределителна мрежа само на двата етажа, обект на проекта за арест и пробационна служба. Топлоизточникът е нов - термопомпен агрегат „въздух-вода“ с надеждна работа в режим отопление до -20оС. Предвиждат се два броя агрегати, свързани в паралел, като всеки един от тях осигурява отоплението на двата етажа в непрекъснат режим на отопление. В санитарните помещения на спалните помещения се изграждат вентилационни шахти като се предвижа инсталация за вентилация.

За техническото помещение се предвижда аварийна вентилационна инсталация в съответствие с изискванията на чл.84, ал.1 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Кратността на въздухообмена на аварийната вентилационна инсталация е не по-малко от 8 h-1 (от пълния обем на помещението) в съответствие с изискванията на чл.84, ал.2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Аварийната вентилационна инсталация се предвижда блокирана с газоанализатори, подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато в помещението се достигне концентрация 10 % от ДЕГ на отделяното вещество, аварийната вентилационна инсталация се включва автоматично от сигнал на газоанализаторите в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. За аварийните вентилационни инсталации се осигурява възможност и за ръчното им включване посредством пускова апаратура, монтирана до входа на помещението в съответствие с изискванията на чл.85, ал.2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. За техническото помещение с аварийна смукателна вентилация се предвижда компенсация на въздух по естествен или механичен начин в съответствие с изискванията на чл.87, ал.1 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

В санитарните помещения на спалните помещения се изграждат вентилационни шахти като се предвижа механична инсталация за вентилация.

Вентилацията на сградата се осъществява и през отваряеми врати и прозорци.

2.5. Пожаротехнически средства и уреди за първоначално гасене

На лесно-достъпни и обозначени места в коридорите и специфични помещения са осигурени подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Оборудване с подръчни противопожарни уреди и средства за първоначално гасене се изисква по време на строително-монтажните дейности по монтаж на новата топлоизолация. Поради това на територията на строежа ще се осигурят подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП:

•	По време на извършване на строително-монтажни дейности – 1 бр. прахов (АВС) пожарогасител 6 kg и 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А.

•	При разполагане на фургони – за всеки фургон по 1 бр. прахов (АВС) пожарогасител 6 kg.

ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Организационния план има задача да осигури безопасното провеждане на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 за откриването и до деня на съставянето и подписването на акт обр.15. Неразделна част от него е комплексния план-график, който при започване на строителството ще бъде актуализиран и прецизиран от Изпълнителя, съобразно неговите възможности по отношение на работна ръка, механизация и технологии.

Разработката на организационния план е съобразен с план-графика. Всяка промяна в план-графика за изпълнение на видовете работи по времетраене или технологии ще налага промяна в организационните решения и обратно.

I.1. Ограничителни условия по ПБЗ

1.1. Местоположението и вида на строителната площадка налагат стриктно изпълнение на предвидените организационни схеми или своевременното им актуализиране, което е задължение на Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнението. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол или в заповедната книга и да се актуализира съответният информационен лист.

1.2. Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението да бъде определено правоспособно лице с достатъчен професионален опит и техническа компетентност или Консултант-надзорник в качеството му на юридическо лице, който от своя страна да определи правоспособно физическо лице от състава си, което ще има правата и задълженията на Координатор. Името и личните данни на това лице трябва изрично да се впише в договора /или в анекс към него/ на Възложителя с Надзорника. Функциите на Координатора трябва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

В договорите с Изпълнителите и подизпълнителите се записва или дописва с анекс изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от Координатора, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труда.

1.3. По време на строителството няма да се заемат тротоари. Преди започване на строителството Възложителя да представи на Изпълнителя  кадастър с нанесени всички подземни и надземни комуникации в площадката и около нея.

I.3.  Класифициране на опасностите

Съгласно чл.15 от Наредба №2 за МИЗБУТИСМР преди започване на работа и до завършване на строежа Строителят е длъжен да извършва оценка на риска. Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с оценката на риска, ще произхождат от:

- падане от височина – етапи 2-6;

- удар от падащи предмети – етапи 2-6;

- неправилно стъпване и удряне – всички етапи;

- поражение от електрически ток – всички етапи;

- пресилване – всички етапи;

- други опасности.

В следващите точки са записани основни конкретни организационни и технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от Строителя и контролират от Координатора, без да се счита, че те са напълно достатъчни:

І.4. Инструкции за безопасна работа

За всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, Координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

ЧАСТ: ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Не се предвижда доставка на лесно запалителни или взривоопасни материали по време на строителството или изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед или допълнителен проект влагането на такива материали, ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия.

Координаторът по безопасност и здраве ще следи за:

- поставянето и изправността на табели по чл. 65/2/ от Наредба №2;

- наличието и обявяването на инструкции по чл. 66/2/, т.1;

- местата за тютюнопушене, като не е разрешено тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции;

- наличието на заповед по чл. 67/3/ от Наредба №2;

- състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Не се допуска:

1. използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други горивни устройства;

2. съхраняването в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПБ;

3. доставката, използването и съхранението на строителната площадка на леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни изисквания и указанията на производителя;

4. паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или определени като пожаро- или взривоопасни;

5. подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, както и на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

6. окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори или други части от електрическите инсталации, както и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

7. използването на хартия, картон, тъкани или други горими материали за направа на абажури за осветителни тела.

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) (1) В случай на авария строителят обявява аварийно положение и следи за изпълнението на мерките, заложени в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

(2) В случай на аварии, последствията от които могат да застрашат здравето и безопасността на лица извън строителната площадка, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за гражданска защита.

Чл. 74. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

2. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)

3. прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

4. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

5. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

6. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

7. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

8. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

9. при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава;

10. поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

11. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Чл. 75. Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 73;74;75 от Наредба №2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят указателни знаци от Приложение №2-6 на Наредба №4 от 1995 г за знаците и сигналите.

МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Местата със специфични за строежа рискове са:

- Работа по и около скелетата;

- Придвижване край отвори;

МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

Това са:

- Инвентарен строителен подемник;

- Временни електропроводи на площадката.

ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

На обекта да се назначат следните отговорни лица:

- Отговорник за ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

- Отговорник за МЕДИЦИНСКИЯ ПУНКТ (МП) – редовно да се проверявят медикаментите в аптечката, носилката и всичко необходимо за оказване на първа медицинска помощ.

- Отговорник за елeктрификацията и всички уреди и инструменти, работещи с електричество.

- Координатор по БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите се налага да работят по повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график, както и в разчленените графици по специалности.

Местата не са означени в схеми, защото са мобилни.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи работа в извънредно време, ще се направи актуализация по чл.11, т.3 от Наредба №2.

ЧАСТ: ПУСО

При извършване на СМР се очаква да бъдат генерирани строителни отпадъци като фира от използваните строителни продукти - изолации, облицовки, нови тухлени зидове, замазки и др., както и от демонтаж на съществуващи тухлени зидове, подови и стенни облицовки, както и покривни покрития.

С цел намаляването на фирата от нови строителни продукти и материали се препоръчва тяхното разтоварване, съхранение и хоризонтален и вертикален транспорт да става по начини, които да предотвратяват или намаляват опастността от повреждане, отчепване и раздробяване!

Приема се, че новата дограма, фасадна и вътрешна, както и новите стоманените конструктивни елементи, пристигат на местообекта в готов вид за монтиране, т.е. не се очаква фира от тези продукти. СО от кабели и други инсталации са пренебрежимо малко количество и следва да се депонират заедно с другите СО от общ характер на депо за строителни отпадъци.

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ СО И СТЕПЕНТА НА ТЯХНОТО МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

- Тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - генерираното количество СО се приема около 3% от общото използвано количество нови материали, като 57% от тези СО подлежат на материално оползотворяване. Строителят е длъжен да организира транспорта на останалото количество до депо за СО.

- Дървесен материал - генерираните СО - около 3% от общото количество, нещо липсва като 73% от тези СО подлежат на материално оползотворяване. Строителят е длъжен да организира транспорта на останалото количество до депо за СО.

- Стомана и желязо - генерираните СО се приемат 1.5% от общото използвано количество арматурна стомана, за строителния обект, като 90% от него подлежат на материално оползотворяване.

- Замазки, мазилки /смесени отпъдъци/ - към тази група от СО са включени и количеството на разрушените съществуващи стени - тухли, варов разтвор, със съществуращите по тях мазилки и шпакловки.

> Инертните строителни материали, като трошен камък, баластра, пясък и др. не замърсяват околната среда. Оставайки в земната основа те повишават физическите и механичните и показатели без да я замърсяват. При риализиране на обекта не се очаква образуване на такива отпадъци.

При добра организация на строителния процес, добро съхранение на строителните материали и добро съхранение и разделно събиране на строителните отпадъци, строителят може да намали генерирането на СО драстично и съответно да повиши относителния дял на оползотворените отпадъци, което ще намали разходите му за материали и за управление на отпадъците.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки!

"Материално оползотворяване" е оползотворяването на материали от строителни отпадъци съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

§ 1, т. 15 от ЗУО: "Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи в количества съгласно приложение № 8 в зависимост от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и /или обезвреждане, материално оползотворяване, в т.ч. рециклиране и подготовка за повторна употреба, както и по обезвреждане на СО, се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Съгласно Чл.32, ал. 1 от ЗУО Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО.

Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 16 от преходните и заключителните разпоредби.

§16:	Целите по Чл.32, ал.1 се прилагат както следва:

- До 1 януари 2020г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на СО, се извършват на следните видове площадки:

- Строителната площадка;

- Площадката, на която се извършва премахването на строеж;

- площадки за третиране на СО.

За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО, при спазване на следните изисквания:

- строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;

- лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10;

- строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на НУСОиВРСМ;

- строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба.

Строителни отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 10 на НУСОиВРСМ, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.) относно условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.

МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗУВАНИТЕ СО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЙЕРАРХИЯТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ.

При управлението на образуваните СО се предприемат мерки в съответствие със следната йерархия:

- Предотвратяване на образуването им;

- Подготовка за повторна употреба;

- Рециклиране на СО;

- Оползотворяване в обратни насипи;

- Изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;

- Обезвреждане на СО.

Предотвратяване:

Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали.

Така строителят ще намали генерирането на СО драстично. Този принцип важи за всички видове строителни материали изброени по горе в проекта.

Дейностите със строителни отпадъци следва да се изпълняват в съответствие със Закона за управление на отпадъците от 2012г. и свързаните с него нормативни и подзаконови актове и документи, в т.ч. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.).

ЧАСТ: СПЕЦИАЛНИ  ИНСТАЛАЦИИ

Специалните инсталации са предназначени да осигурят контрол и охрана на територията на обекта в съответствие с функционалното му предназначение.

Проектът обхваща следните видове инсталации:

Видео-охранителна система

Сигнално-охранителна система и контрол на достъпа с включени специални инсталации :

Срещу „Нападение“

„Повикване от арестни помещения“

„Отваряне на арестни помещения и блокиране на входно-изходни врати“

Пожароизвестителна система

Учрежденска телефонна централа

Отделните видове инсталации се изграждат както следва:

А. Видео-охранителна система – системата представлява мрежово базирана конфигурация за видео-наблюдение и архивиране на видеозаписи.  Конфигурирана по следния начин:

Наблюдение на мястото за престой на открито, вътрешно наблюдение в сградата, обхващащо маршрута за движение на задържаните лица, външно наблюдение в сградата, обхващащо периметъра на сградата, маршрута за движение на посетителите. Наблюдението се извършва посредством видеокамери с разделителна способност 2МР / 1080Р, за външен/вътрешен монтаж, съоръжени със собствено инфрачервено осветление и варифокални обективи.

В дежурната стая при централни съоръжения се монтират съответният  брои ( указан в количествената сметка ) цифрови записващи устройства  ( DVR ) с по 16 входа за видеокамери + 8 входа за IP видеокамери, осигуряващи непрекъснат запис в продължение на 30 дни за  всеки канал. Информацията се записва за всяка камера по отделно по дата, час и минута, което позволява лесно боравене със системата и бърза направа на справка за възникнало събитие. Видеосигналът се визуализира на монитори 40” LЕD , свързани към записващите устройства. Допълнително се монтират до 2бр. изнесени работни станции за наблюдение.

Системата се монтира в самостоятелен шкаф ( RAK ), снабден със заключващ механизъм и вентилационна система.

Инсталацията се изпълнява със сигнален кабел RG59+2х0.9 и FTP Cat.5e  и захранващ кабел ШВПС 2х1.50 всички видеокамери.  Кабелите се полагат открито по кабелни скари, или скрито под мазилка в гофрирана тръба ф16, или в метални тръби при преминаване през открити пространства.

Номерацията на съоръженията, всички линейни и блокови схеми, както и кабелни планове, се съставят от изпълнителя на инсталацията и се прилагат към екзекутивната документация.

Б. Система за охрана и контрол на достъпа.

В помещенията, които не се ползват денонощно, ще се развие система за охрана посредством инфрачервени детектори за движение и МКД, които ще се свържат към контролер за охрана от централни съоръжения. Включването и снемането на охраната ще се осъществява от дежурният по арест. Всички събития от охранителната система ще се регистрират в съответният контролер.

На всички външни и проходни врати в сградата ще се инсталира система за контрол на достъп чрез картови четци. Четците ще се свържат към съответните контролери от централни съоръжение. Преминаването през вратите ще се осъществява чрез безконтактни карти, имащи право на съответен достъп. Част от вратите ( указани в чертежите ) ще се управляват и от системата за блокиране на вратите. Инсталацията се изпълнява със сигнален кабел FTP за четците,  сигнален кабел 6х0,22 за охранителните детектори и захранващ кабел ШВПС 2х1,50 + 2 кабела 4х2х0,50 за заключващите механизми.  Кабелите се полагат открито по кабелни скари, или скрито под мазилка  в гофрирана тръба ф16. Номерацията на съоръженията, всички линейни и блокови схеми, както и кабелни планове, се съставят от изпълнителя на инсталацията и се прилагат към екзекутивната документация.

Инсталация срещу „Нападение“ – инсталацията ще се развие в арестни коридори, коридор пред дежурна стая, лекарски кабинет, приемна, каре за разходка, стълбищни клетки, помещения за провеждане на ПСД и др.  Във всички зони на охрана ще се монтират паник-бутони, които се задействат чрез натиск и остават натиснати до освобождаване с ключ. Всички бутони се монтират на височина 1.5м. от готов под на указаните в чертежите места. Във всички зони на охрана се монтират приемници за мобилни паник-бутони, които осигуряват дублираща система за сигнализация при нападение. В зоните на охрана ще се монтират звуково-светлинни сигнализатори за бързо ориентиране на дежурния състав  къде е извършено нападение. Всяка зона ще се свърже към отделен вход на контролера за управление от системата на централни съоръжения. При регистриране на нападение, в която и да е охраняема зона, от изхода на контролера ще се подава сигнал за управление на звуково-светлинните сигнализатори. Всички сигнали ще се визуализират на екрана на компютрите за управление на централни съоръжения и ще се дублират на светлинно табло в дежурната стая. Инсталацията се изпълнява със сигнален кабел 4х2х0.5 открито по кабелна скара, или скрито под мазилка в гофрирана тръба ф16.

Номерацията на съоръженията, всички линейни и блокови схеми, както и кабелни планове, се съставят от изпълнителя на инсталацията и се прилагат към екзекутивната документация.

Инсталация „Повикване от арестни помещения“ – във всяко помещение за задържане се монтира метален бутон за повикване от задържаните лица. От външната страна на вратата се монтира сигнална лампа, информираща постовия за повикването.  Сигналът от бутон повикване за всяко отделно помещение се свързва в самостоятелен вход на централни съоръжения. Включването на светлинния индикатор на бутона и запалването на сигналната лампа в коридора се извършва от приемното устройство в дежурната стая. Информацията за повикване от арестно помещение се визуализира на екрана на компютрите за управление на централни съоръжения и се дублира на сигнално табло.  Инсталацията се изпълнява със сигнален кабел 4х2х0.5 до всяка точка. Кабелът се полага открито по кабелни скари, или скрито под мазилка  в гофрирана тръба ф16.

Инсталация „отваряне на арестни помещения и блокиране на входно / изходни врати „ – на вратата на всяко арестно помещение се монтира контролно-сигнален заключващ механизъм, посредством който главният дежурен ще следи състоянието на вратата (отключена / заключена и отворена / затворена ) и ще  разрешава отварянето на съответното помещение. Командата разрешено отваряне на вратата ще се подава от бутон на пултовете за ръчно управление към Ц.С. и ще има времетраене от 3 до 6 сек., при условие че не е задействана автоматичната блокировка непозволяваща отварянето на повече от едно помещение.  Информацията за разрешено отваряне на арестно помещение се визуализира на екрана на компютрите за управление на Ц.С. и се дублира на сигнално табло. При аварийни ситуации / пожар, природно бедствие или друго / от специално табло ще може да се отварят едновременно по 5 помещения, независимо  дали има задействана блокировка.  Командата за отваряне ще се подава посредством секретни ключове, които се намират в главния дежурен. Всички действия по отваряне на вратите на арестните помещения ще се запаметяват в паметта на Ц.С..   Инсталацията се изпълнява със 2бр. сигнален кабел 4х2х0.5 до всеки заключващ механизъм и МКД към него, и захранващ кабел ШВПС 2х1.50 до всеки контролно-сигнален заключващ механизъм. Кабелите се полагат открито по кабелни скари, или скрито под мазилка  в гофрирана тръба ф16. Входно-изходните врати на : арестния коридор, карето за разходка, стълбищната  клетка и др. указани в чертежите, ще могат да се отварят само след разрешение от главния дежурен. За целта съответните врати ще бъдат оборудвани с магнитно-контактен датчик и контролно-сигнален заключващ механизъм,  който ще се управлява от пултовете за ръчно управление на Ц.С., аналогично на вратите на арестните помещения. От всяка врата ще се получава сигнал за състоянието й, който ще влиза на самостоятелни входове в Ц.С. и ще се визуализира  на компютрите за управление на  ЦС, както и пултовете за ръчно управление. Инсталацията се изпълнява с 2бр. сигнален кабел 4х2х0.5 и захранващ кабел ШВПС 2х1.50 до всеки контролно-сигнален заключващ механизъм.  Кабелите се полагат открито по кабелни скари, или скрито под мазилка  в гофрирана тръба ф16.

Номерацията на съоръженията, всички линейни и блокови схеми, както и кабелни планове, се съставят от изпълнителя на инсталацията и се прилагат към екзекутивната документация.

В. Пожароизвестителна инсталация – обхваща всички помещения на територията на обекта, с изключение на арестните килии и мокрите помещения. При разработване на инсталацията са спазени всички изисквания на ПСТН наредба №2.  Предвидено е използването на адресируема пожароизвестителна централа ( ПИЦ ), оказваща номера на задействания детектор и точното помещение, в което се намира. Централата се монтира в дежурната стая като част от „ централни съоръжения“ . В коридорите и отделните помещения се монтират автоматични пожароизвестители на разтояние не по-малко от 50см. от арматурата на осветителните тела. По посока на аварийните изходи се монтират ръчни пожароизвестители, а в коридорите – пожарни сигнализатори за аварийно оповестяване. На гл. вход на сградата се монтира пожарна сирена с блицлампа. Всички съоръжения от системата на пожароизвестителната инсталация се монтират на указаните в чертежите места. Захранването с ел. енергия на ПИЦ става от ел. табло за специални инсталации, предвидено по част ел. Предвиждат се 2 бр. адресируеми устройства за управление и изключване на външни ел. съоръжения в случай на пожар. Захранването на това табло става от шина непрекъсваеми консуматори, а в ПИЦ има вградени акумулаторни батерии, които работят в буферен режим и захранват инсталацията при отпадане на захранващото напрежение. Цялата ПИИ се изпълнява с кабел за изграждане на сигнални и аварийно-оповестителни инсталации, положен по кабелни скари, РVС профили или в РVС тръби открито по тавана.

Номерацията на съоръженията, всички линейни и блокови схеми, както и кабелни планове, се съставят от изпълнителя на инсталацията и се прилагат към екзекутивната документация.

Г. Автоматична телефонна централа.

Проектът предвижда доставка и монтаж на Автоматична телефонна централа ( АТЦ ) за нуждите на сградата. Предвидена е телефонна централа с капацитет – подробно описан в количествената сметка.

Заложената конфигурация на централата е начална и е достатъчна за нормалното функциониране на сградата. В  процес на изпълнение на проекта би следвало да се изяснят точните нужди и изисквания на потребителите и при необходимост да се направят изменения в конфигурацията на централата. Външните връзки на АТЦ  не са предмет на този проект. АТЦ ще се монтира в самостоятелен комуникационен шкаф RACK ( 20U 800x800 ) разположен в дежурна с окомплектовка – подробно описана в количествената сметка, . Вътрешните абонати на АТЦ ще се развият на комуникационни панели Cat 5e., монтирани в същия шкаф. Телефонната система ще използва кабелно-преносната среда на СКС, предвидена за изграждане в настоящият проект. До всяко работно място ( обозначено на чертежите ) ще се изтеглят съответният брой кабели FTP Cat.6 ( показани в чертежите ) по кабелни скари и  скрито под мазилка в гофрирана тръба ф.16. На всяко посочено в чертежите място ще се монтира по комуникационен модул 2xRJ45 FTP Cat.6 за вграждане в стена. Инсталацията се изпълнява по кабелни скари и скрито под мазилка.

Д. Централни съоръжение / ЦС / - специалните инсталации са разработени на базата на интегрирана система за сигурност, с възможности за управление и блокировки в съответствие със заложените принципи на охрана и сигнализация. Цялата командно-контролна апаратура и управлявящите компютри ще се монтират в помещението „ Дежурна „ . Контролерите за управление и контролерите-повторители ще се монтират на стените на помещението ( заключени в метални шкафове със само-охрана ). Между отделните контролери ще се монтират РVС профили, през които ще се направят всички напречни връзки. На същата стена ще се монтират и „ Сигнално табло Нападение „ и            „ Табло за аварийно отваряне на арестни помещения „ . На плота на главния дежурен ще се монтират :

- пултове за управление на интегрирана система за сигурност

- управляващ компютър за системата

В непосредствена близост се монтира системата от централни съоръжения на видео-охранителната инсталация. Срещу плота на дежурния на подходяща конзола ще се монтират мониторите за видеонаблюдение.

Захранването на всички съоръжения с ел. енергия ще стане от самостоятелно табло, монтирано в „ Дежурната“.

Контролните панели имат собствен захранващ блок с резервирано захранване от  акумулаторни батерии. Захранването на контролно- сигналните заключващи механизми ще стане от самостоятелени захранващи блокове с работен ток 20А, предвидени са отделни акумулаторни батерии за захранване на заключващите механизми. Управляващите компютри ще се захранят от собствени UPS устройства. Системата за видеоконтрол и запис ще се захрани от собствен UPS  и захранващи блокове с акумулаторни батерии.

Предвидена е направата на интеграционна платформа за взаимно управление и интеграция на системите за Охрана, Контрол на достъпа и АТЦ със системата за Видео-наблюдение. За осъществяване на интеграцията на горепосочените подсистеми от ЦС, трябва да се изготви допълнителен проект,  (в зависимост от вида на избраното за използване оборудване),  като преди започване изграждането на системата, същият трябва да се съгласува със сектор „Охрана и сигурност“ в арестите към ГДИН.

Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в инвестиционните проекти, част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.

Участниците могат да извършат посещение на обекта за запознаване с условията на строителната площадка и обема на работа. Посещение на обекта се организира от Възложителя всеки ден до изтичане срока за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител със заверено пълномощно. Не е необходима нотариална заверка. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, при което изрично декларира, че запознаването, респективно незапознаването с мястото и условията за изпълнение е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка (съгласно Приложение № 3).

!!!! ВАЖНО С оглед съображения за сигурност одобреният инвестиционен проект ще бъде предоставен на потенциалните участници за запознаване и разглеждане в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в стая 40 от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден до срока за получаване на оферти. Преди запознаване с инвестиционния проект участниците следва да подпишат декларация за конфиденциалност, предоставена им от Възложителя.

РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При подготовка на своите предложения участниците следва да предложат конкретни мерки за предотвратяване настъпването, както и конкретни мерки за преодоляване на последиците от вече настъпил риск. Възложителят идентифицира следните рискове с висока степен на възможност за поява:

- Поява на неблагоприятни метеорологични условия;

- Времеви рискове:

      - Забава при стартиране на работите;

      - Забавяне вследствие забавяне на доставки на материали или некачествени доставки

      - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

      - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре обучен или неквалифициран персонал

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или грешна технология на изпълнение;

- Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, който са определени за контактни лица.

Участниците следва да предложат конкретни мерки за предотвратяване и/или преодоляване на всеки от гореизброените рискове.

Минимални изисквания към техническите предложения на участниците

Участникът следва да представи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по Приложение № 1), включващо и:

Строителна програма - Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

- Изпълнение на строително-монтажни работи - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството - следва да се опише последователността на изпълнение на строителството, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация и други;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база - предложената организация следва да е съобразена с Техническата спецификация и особеностите на обекта;

- Организация на ресурсите – участникът следва да направи пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на контрол и взаимодействие, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Участникът описва работните звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в графика за изпълнение на поръчката, начало и край на изпълнение на съответната дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска, в която трябва да бъдат предложени мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на идентифицираните от Възложителя и Изпълнителя рискове. Стратегията следва да съдържа най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

График за изпълнение на поръчката – участникът следва да представи подробен Линеен график за видове СМР – по етапност и срок на изпълнението, работната сила и механизация. Предложеният линеен график следва да е свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника, като обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката. Към линейния график следва да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Графикът следва да отразява и продължителността на всички съпътстващи дейности (напр. временно строителство и т.н.).

По своя преценка участниците могат да включат в предложенията си и допълнителните обстоятелства съгласно методиката за оценка.

# РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Публично състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

- Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя в документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

- Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.

- Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лице, което представлява участника по пълномощие.

- За участие в процедурата участникът изготвя и представя оферта, като се придържа точно към обявените от възложителя условия.

- Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

- В случай че участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В случай че от представения документ не е видна посочената информация по т. 6, тя се предоставя допълнително.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

- В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът.

# РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в т. 11 и т. 11.1-11.10.

- Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП, възникнало преди или по време на процедурата, а именно:

11.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на посочените, в друга държава членка или трета страна;

11.2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

11.3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

11.4. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

11.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

11.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

11.7. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

11.8. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

11.9. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

11.10. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

- Основанията по т. 11.1, 11.6 и 11.10 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 11.1, 11.6 и 11.10 се отнасят и за това физическо лице.

Забележка: Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;

12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

12.1. В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12.2. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.

- Отстранява се и участник в процедурата – обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 12 по-горе основания за отстраняване.

- Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

14.1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по  т. 12.1, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;

14.2. три години от датата на:

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 11.4., точка „а“;

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по 11.5 и т. 11.8, освен ако в акта е посочен друг срок;

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по т. 11.9.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 11.1 се попълва в ЕЕДОП, както следва:

- В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

1.	Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;

2.	Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

3.	Измама – по чл. 209 – 213 от НК;

4.	Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични действия – по чл. 108а, ал. 1 от НК;

5.	Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253 – 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

6.	Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 12.1. за престъпления по чл. 172, 255б и чл. 352 – 353е от НК се попълва в част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.

- В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 12.1. при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 12.2. се попълва в част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 12.3. – 12.4 се попълва в част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, посочени в т. 12.5 се попълва в част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, посочени в т. 12.5 се попълва в част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

Участниците посочват информация за аналогични на посочените в т. 12.5. задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 12.6-12.10. се попълва в част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.

- При отговор „Да“ участникът посочва:

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;

- Срока на наложеното наказание.

- Други основания за отстраняване:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

16.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

16.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

16.3. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 16.1.-16.3. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП.

16.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

16.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

16.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

16.7. Кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност съгласно чл. 107, т. 5 от ЗОП.

16.8. Участник, който е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

16.9. Участник, който след покана от възложителя и в определения от него срок, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.

16.10. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя в настоящата документация, прогнозна стойност на поръчката.

- Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 ЗОП):

17.1. Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 12, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

а) е погасил задълженията си по т. 12.2., включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

17.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

По отношение на обстоятелството по т. 17.1, б. „а“ и „б“ ( чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП) – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отстрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

По отношение на обстоятелството по б. „в“ (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

По отношение на обстоятелството по б. „г“ (чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП) – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

17.3. Няма право да се възползва от възможността по т. 17.1. участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, за времето, определено с присъдата или акта.

17.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят няма да го отстрани от процедурата.

17.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата, възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо.

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност по т. 17 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното обстоятелство.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

С посочените по-долу критерии за подбор възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Б. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

| Минимално изискване | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „д“ от ЗУТ или по-висока категория строежи, а за чуждестранните лица – аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. | При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП. При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство. Преди сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа) или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице да изпълни предмета на поръчката (при спазване на чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, когато е необходимо). При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. |

В. Критерии за подбор:

- Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:

| Минимално изискване | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| 1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние: |  |
| - Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък 800 000 лв. Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира: годишен оборот, реализиран от изпълнението дейности, свързани със строително-монтажни или строително-ремонтни работи на строежи. | Участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. |
| - Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен). | Участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ. Поставеното изискване се доказва с копие от документа, доказваш наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Участникът, определен за изпълнител, представя документа преди сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. |

- Минимални изисквания към техническите и професионални способности

| Минимално изискване | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата минимум 1 (едно) строителство, което да е с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под строителство с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира са изпълнение на СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и съоръжения за обществено и административно обслужване и/или жилищни и смесени сгради, включително реконструкции, преустройства, основни ремонти на строежи от четвърта категория, включващи комбинация от следните дейности: - направа, възстановяване и/или замяна на метални и стомано-бетонови конструктивни елементи на сгради; - подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация в това число и слаботокова инсталация; - поставяне на фасадна топлоизолация, монтаж на вътрешна и фасадна дограма на сгради с минимум 1500 кв.м. РЗП. | Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. |
| 2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Минимални изисквания: - ръководител на строежа/ технически ръководител – 1 (едно) лице, притежаващо квалификация строителен инженер, архитект или строителен техник, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна, минимум 5 години професионален опит по специалността, да е бил на подобна позиция на поне 2 (два) изпълнени обекта / като технически ръководител в областта на строителството /;. - електро–специалист – 1 (един) бр., следва да притежават висше образование по съответната специалност или еквивалентно, с минимум 3 години професионален опит по специалността, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект. - ВиК-специалист – 1 (един) бр., следва да притежават висше образование по съответната специалност – ВиК или еквивалентна с минимум 3 години професионален опит по специалността, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект. - ОВК - специалист - следва да притежават висше образование по съответната специалност – ОВК или еквивалентна, с професионален опит минимум 3 (три) години професионален опит по специалността, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект - лице, осъществяващо контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност с професионален опит минимум 2 (две) години, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект. Лицето следва да притежава сертификат за завършен курс за обучение (сертификатът се посочва в съответния раздел на ЕЕДОП).– Професионална област /квалификация/: средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат/Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР или еквивалент. – 1 (един) брой Експерт по ЗБУТ – Професионална област /квалификация/: Средно специално техническо образование и завършено обучение за Експерт/Координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент в случай, че обучението е получено в чужбина. Опит: минимум 3 (три) обекта, като Експерт по ЗБУТ по време на строителството на строежи, като лице притежаващ удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентна позиция в случай, че опитът е придобит в чужбина. | Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документите по чл. 64, ал.1, т. 6 ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Когато изискваното образование е придобито извън страната, то трябва да е в област, еквивалентна на посочените в изискванията към съответното минимално ниво. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. Под „еквивалентна“ да се разбира придобитото образование или специалност, приравнени към посочените. Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти без предварително писмено съгласие на Възложителя. За доказване на съответствието си с изискването за персонал участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП, където посочват образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката; При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. |
| - Участникът следва да разполага с техническо оборудване, собствено или наето, което включва: - Товарни автомобили – мин. 1 бр. - Фасадно скеле - 1000м² - Циркуляр -1бр. - Миксер за строителни разтвори-1бр. - Машина за заваряване на полипропиленови тръби -1бр. - Ъглошлайф – 2бр. - Машина за рязане на тухли-1бр. - Машина за рязане на фаянс и теракот - 1бр. - Къртач – 1бр. - Ударно - пробивни бормашини-2бр. - Електрожен – 2бр. - Строителен подемник – 1бр. | Участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП – Декларация техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. |
| 4. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват предмета на поръчката - дейности по изпълнение строително-монтажни и ремонтни работи на сгради. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. | Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. |
| 5. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда — съгласно стандарти EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и с обхват предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. | Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. |

Уточнение: Документите за доказване на критериите за подбор се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно:

а) Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

б) При подписване на договора определеният изпълнител представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

18. Използване на капацитета на трети лица:

18.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

18.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

18.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

18.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

18.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 18.4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

18.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по 18.2.-18.4.

18.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

19. Подизпълнители:

19.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП. Участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

19.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

19.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

19.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по т. 19.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

19.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

19.6. Не е нарушение на забраната по т. 19.5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

19.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

19.8. Разплащанията по т. 19.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

19.9. Към искането по т. 19.8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

19.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 19.7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

19.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността на изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

20. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор:

20.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни или публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

20.2. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по т. 12.1, т. 12.6. и т. 12.10 (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП), ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

20.3. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по т. 12.1, т. 12.6. и т. 12.10. (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

20.4. В ЕЕДОП по т. 20.2 могат да се съдържат и обстоятелствата по т. 12.2 - 12.5 и т. 12.7 – 12.9 (чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП), както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

20.5. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

20.6. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице.

20.7. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

20.8. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители трябва да представи отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица.

20.9. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

20.10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

21. Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти:

21.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган, при условие, че по този начин може да се удостовери изпълнението на съответните изисквания. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

21.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителните вноски и данъци, независимо от представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрените стопански субекти.

22. Допълнителни указания при попълване на ЕЕДОП

22.1. В част ІІ, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

# РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

23. Общи изисквания

  - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

  - С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

  - Всички документи за участие в процедурата, с изключение на еЕЕДОП се предоставят на хартиен носител.

  - Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта по обществената поръчка.

  - Не се допуска представяне на варианти на офертата.

  - Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл. 102 и чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

24. Документи за участие:

Всеки участник трябва да представи:

  - Опис на представените документи – в свободен текст, подписан и подпечатан;

  - Единен европейски документ за обществени поръчки- представя се за участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Важно: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП). Участниците в настоящата процедура следва да представят ЕЕДОП в електронен вид.

Възложителят е подготвил еЕЕДОП в XML и PDF формат (espd-request) – публикуван на Профила на купувача към електронната преписка на настоящата обществена поръчка – Приложение № 4. Файлът PDF формат е удобен за преглед, а този във формат XML е подходящ за компютърна обработка. Системата е достъпна директно на адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg , както и чрез Портала за обществени поръчки на АОП, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия.

При изготвяне на офертата си участникът следва да изтегли от Профила на купувача на възложителя образец на еЕЕДОП в XML формат (файла espd-request), да го зареди в посочената в предходната точка информационна система на ЕК и да попълни необходимите данни. След попълването на данните, участникът изтегля файла (espd-response) на локален компютър, след което версията на еЕЕДОП в PDF формат трябва да се подпише с електронен подпис на съответните лица.

Когато задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с чл. 40 от ППЗОП, са повече от едно, в Част ІІ, Раздел Б от ЕЕДОП се избира бутон „+“ и се попълват толкова раздели, колкото са задължените лица и всяко едно от тези лица подписва еЕЕДОП. Същевременно няма пречка всяко едно от задължените лица да подпише и представи отделен еЕЕДОП, независимо, че декларираните обстоятелства са едни и същи.

Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данните, поради което еЕЕДОП в XML и/или PDF формат винаги трябва да се запазва и съхранява локално на компютъра на потребителя.

Представяне на ЕЕДОП в офертата:

Един от възможните варианти за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (надписан с наименованието на участника) към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. В случаите, когато ЕЕДОП е качен на интернет адреса на участниците, следва да представи оптичен носител, съдържащ интернет адреса/адреси, към който/които се препраща.

  - Документи за предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

  - Документите за участници-обединения по т. 6 и 7 от Раздел І от настоящата документация;

  - „Техническо предложение“, съдържащо:

а)	предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Приложение № 1 на хартиен и електронен носител, включващо и;

Строителна програма - Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

- Изпълнение на строително-монтажни работи - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството - следва да се опише последователността на изпълнение на строителството, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация и други;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база - предложената организация следва да е съобразена с Техническата спецификация и особеностите на обекта;

- Организация на ресурсите – участникът следва да направи пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на контрол и взаимодействие, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Участникът описва работните звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в графика за изпълнение на поръчката, начало и край на изпълнение на съответната дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска, в която трябва да бъдат предложени мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на идентифицираните от Възложителя и Изпълнителя рискове. Стратегията следва да съдържа най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

График за изпълнение на поръчката – участникът следва да представи подробен Линеен график за видове СМР – по етапност и срок на изпълнението, работната сила и механизация. Предложеният линеен график следва да е свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника, като обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката. Към линейния график следва да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Графикът следва да отразява и продължителността на всички съпътстващи дейности (напр. временно строителство и т.н.).

По своя преценка участниците могат да включат в предложенията си и допълнителните обстоятелства съгласно методиката за оценка.

б)	декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съобразно Приложение № 2.

в) декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката – Приложение № 3

г) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП – в свободен текст (в оригинал) (ако е приложимо);

  - Ценово предложение, попълнено съобразно Приложение № 4  и Количествено-стойностната сметка (Приложение № 4.1). Приложение № 4.1 се подава и на електронен носител, като файловете са в Excel формат. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри от …………….. (името на участника)“.

Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън този плик елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

25. Изисквания към документите:

  - Всички документи, представени във вид на копия трябва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.

  - Документите по т. 24.1, 24.2, 24.5, б. „а“ – „б“ и 24.6. се подписват само от лице/лица с представителна власт, посочени в документа, удостоверяващ актуалното правно състояние на участника, или от упълномощени за това лица.

  - Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.

  - Всички документи, свързани с участието в процедурата, следва да бъдат на български език. Ако са приложени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език от заклет преводач.

  - По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

- Подаване на оферта

  - Документите, свързани с участието в процедурата и подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименованието на поръчката,  за която се подават документите.

- Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата

  - Документите за участие в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез друга куриерска услуга на адрес: гр. София 1309, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, деловодство.

  - Срокът за получаване на офертите е посочен в обявлението.

  - Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на документите за участие в процедурата от възложителя. Ако участникът изпраща документите си по поща или с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното получаване на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на документите е за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането им на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

  - До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли подадените документи. Допълнението и промяната трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер).

- Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Възложителят може или е длъжен да удължи срока за подаване на оферти при наличие на основание за това съгласно чл. 100, ал. 7, 11 и 12 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.

- Приемане на оферти

  - За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- Подател на офертата;

- Номер, дата и час на получаване;

- Причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

  - При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер от входящия регистър, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

  - Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в прозрачна опаковка. Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като обстоятелствата се отбелязват във входящия регистър.

  - Когато към 17.00 ч. на датата, определена като краен срок за получаване на оферти пред деловодството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

# РАЗДЕЛ VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И  КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Отваряне на офертите

  - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  - Офертите се отварят в часа и на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка в сградата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

  - Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.

  - Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие.

- Действия на комисията при отваряне на офертите

  - Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

  - Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

  - Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. С това публичната част от заседанието на комисията приключва и комисията продължава своята работа в закрито заседание.

- Подбор на участниците, разглеждане и оценка на техническите предложения

  - Комисията разглежда документите по т. 24.1.-24.4. от Раздел ІIІ за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и съставя протокол.

  - Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 32.1. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

  - В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

  - Възможността по т. 32.3. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, което не води до промяна на техническото предложение.

  - Когато промените по т. 32.3. се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

  - След изтичането на срока по т. 32.3. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

  - На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

  - Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

  - Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. Одобрените предложения се оценяват съобразно съответните показатели в методиката за оценка.

- Отваряне на ценовите оферти

  - Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявява чрез съобщение в профила на купувача на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне.

  - На отварянето могат да присъстват лицата по т. 30.1. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

  - Комисията не отваря ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя.

- Оценка на офертите и класиране на участниците

  - Комисията прилага методиката за оценка към офертите, които са допуснати до класиране и определя техните комплексни оценки.

  - Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

# РАЗДЕЛ VII. ОГЛЕД НА ОБЕКТА

Участниците могат да извършат посещение на обекта за запознаване с условията на строителната площадка и обема на работа. Посещение на обекта се организира от Възложителя всеки ден до изтичане срока за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител със заверено пълномощно. Не е необходима нотариална заверка. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, при което изрично декларира, че запознаването, респективно незапознаването с мястото и условията за изпълнение е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка (съгласно Приложение № 3).

!!!! ВАЖНО С оглед съображения за сигурност одобреният инвестиционен проект ще бъде предоставен на потенциалните участници за запознаване и разглеждане в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в стая 40 от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден до срока за получаване на оферти. Преди запознаване с инвестиционния проект участниците следва да подпишат декларация за конфиденциалност, предоставена им от Възложителя.

# РАЗДЕЛ VIII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е до 666 666,67 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС без ДДС или 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева) с вкл. ДДС.

Оферираните от участниците цени следва да са съобразени с посочената прогнозна стойност. Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, трябва да са крайни, без ДДС, и да включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на изпълнителя.

Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи на предварително обявените от Възложителя условия.

# РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

- Гаранцията се предоставя от изпълнителя при сключване на договора в една от следните форми:

а) парична сума;

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя , със срок на валидност  срокът на договора за възлагане .

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.

Банковата гаранция или застраховката следва да:

- е валидна за срок от минимум 60 календарни дни след подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за размер, равняващ се на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС;

- за срок от минимум 60 календарни дни след изтичане на последния гаранционен срок – за размер, равняващ се на 40% от цялата гаранция за изпълнение, представляваща 2 % от стойността на договора без ДДС.

Банковата гаранция за изпълнение или застраховката следва да бъде представена в оригинал, като в случай, че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български;

При представяне на гаранция под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка изрично се посочва предметът на договорът, за който се представя гаранцията.

- Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В този случай изпълнителя се задължава да представи документ, удостоверяващ поетото задължение от третото лице-гарант и банката (в случай на банкова гаранция) да удовлетвори възложителя при условията на договора.

- Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

- Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

- Възложителят освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок, сред подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него). Възложителят задържа частта от гаранцията в размер на 40 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка. Възложителят освобождава тази част от гаранцията в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на последния срок на гаранционна поддръжка при условията Раздел ІХ. „Гаранционни условия“ от проекта договор.

- Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“:

Титуляр: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

Банка: „Банка ДСК“  ЕАД, клон Столетов

IBAN: BG 83 STSA 9300 3369 7652 10

BIC: STSABGSF

- При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

- Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

# РАЗДЕЛ X. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Критерият за оценка на предложенията е „икономически най–изгодна оферта“.

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на „икономически най-изгодна оферта”, при използване на критерий  оптимално съотношение  качество/цена  в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, въз основа на  показатели за оценка качество /цена както следва;

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

| Показател – П | Максимално възможен брой точки |
| --- | --- |
| П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) | 50 |
| П2 – Ценово предложение (Цп) | 50 |

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.

Указания за определяне на оценката по всеки показател

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

- Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология,последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

- Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката -състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка,  с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

- Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

•	Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;

•	Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;

•	Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

- Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да  е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя.

Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.

Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спесификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;

- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като в случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 30,00 (тридесет) точки.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие допълнително по 5,00 (пет) точки за всяко едно от изброените по-долу условия (пояснение: при мотивирано наличие на само едно надграждащо условие оценката се определя на 35,00 точки /30,00т + 5,00т/, при две надграждащи условия - 40,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т./, при три – 45,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/, при четири – 50,00 точки, /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение,резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишване на ефективността при изпълнението на поръчката.

- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не  допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното  предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити  такива пропуски и/или несъответствия, които  от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишавне качеството на изпълнението.

Важно! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където

Цi е предложената обща цена за СМР в лева, без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цmin е минималната предложена обща цена за СМР в лева, без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

Цп е оценката по показателя.

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

# РАЗДЕЛ XI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- След влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, възложителят отправя покана до участника, определен за изпълнител, за уговаряне на датата за сключване на договора.

- Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да:

  - изпълни задължението си по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП като представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите ако има такива.

Забележка:

Участникът, определен за изпълнител, няма задължение да представя документи:

1. които вече са били предоставени на възложителя;

2. до които възложителя има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

  - представи декларация за липса на основания за изключване по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

  - представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  - представи определената гаранция за изпълнение на договора;

  - извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

- Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 45.1. б. „а“ – „г“, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

- Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

  - откаже да сключи договор; За отказ от сключване на договор се приема и неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно;

  - не изпълни някое от условията по т. 45. или

  - не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случаите по т. 47. възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение определя втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител.

- Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

- Неразделна част от договора е техническата спецификация и приложенията към нея.

# РАЗДЕЛ XII. РАЗЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

- Разяснения по условията на поръчката

  - Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, и документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

  - Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането.

  - Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 50.1.

  - Разясненията се предоставят чрез Профила на купувача.

- Обмен на информация

  - До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а) органите и служителите на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в разработването и приемането на документацията за участие, ако е приложимо.

  - При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 3 дни от настъпване на промяната надлежно да уведомят възложителя.

  - Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

# РАЗДЕЛ ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

- Подлежащи на обжалване актове

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

- Подаване на жалба

53.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение се обжалва.

53.2.Производството по обжалване на решенията на възложителя, негови действия или бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП.

- Срокове

При изчисляване на сроковете във връзка с настоящата процедура участниците следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП.

- Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, част от предмета на поръчката, както следва:

  - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700

Интернет адрес: www.nap.bg

  - Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон: 02 8119 443

- Други указания

За неуредените въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

По отношение на посочените в настоящата документация и приложенията към нея конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквивалентни.

# РАЗДЕЛ ХIV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Предложение за изпълнение на поръчката, образец – Приложение № 1;

2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, образец – Приложение № 2;

3. Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката– Приложение № 3.

4. Ценово предложение, образец – Приложение № 4.

5. Количествена сметка - Приложение № 4.1.

6. Проект на договор – Приложение № 5.

# Приложение № 1

ДО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

гр. София 1309,

бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената  поръчка с посочения по-горе предмет

Ние,……………………………………………………………......................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ................................, представляван от ………..................................

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез публично състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи а изпълнение на предмета на поръчката е ............... календарни дни.

Срокът за  изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Гаранционните срокове за строежа ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Предложение за изпълнение на поръчката:

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да изготви Предложение за изпълнение и да приложи към него следните приложения:

- Строителна програма - към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

Изпълнение на строително-монтажни работи

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база;

- Организация на ресурсите;

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска

График за изпълнение на поръчката

По своя преценка участниците могат да включат в предложенията си и допълнителните обстоятелства съгласно методиката за оценка.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще съставяме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правила за извършване и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

Неразделна част към настоящото предложение за изпълнение на поръчката са:

а) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП – в свободен текст (ако е приложимо);

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

б) декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката – Приложение № 3

в) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39 ал.3, б. „д“ от ППЗОП - Приложение № 2.

г) други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |

# Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:___________________

# Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката

Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“

ДЕКЛАРИРАМ:

- Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства и изходни данни, необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

- ИЗВЪРШИЛ СЪМ / НЕ СЪМ ИЗВЪРШИЛ посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

- Незапознаването с условията на процедурата и строителната площадка, както и мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)   							   (подпис и печат)

# Приложение № 4

ДО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

гр. София 1309,

бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

.....................................................................................................

(пълно наименование)

Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет „Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме нашето ценово предложение за сумата от: ........................................................... лева, (словом), без ДДС или .......................................лева (словом) с ДДС

Цената за СМР е формирана по следния начин:

| № | Наименование | Цена [лева] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строително-монтажни работи по КСС (Приложение № 4.1.) |  |
| 2 | Непредвидени разходи върху СМР – в размер на 10% |  |
|  | Всичко без ДДС: |  |
|  | ДДС 20% : |  |
|  | Всичко с ДДС: |  |

Единичните цени са формирани при следните ценообразуващи параметри:

 Средна часова ставка- ……………лв./час;

 Допълнителни разходи за труд ……………%

 Допълнителни разходи върху механизация …………… %

 Доставно-складови разходи …………… %

 Печалба ……………%

Посочените ценообразуващи параметри ще се отнасят и за непредвидените разходи.

ДЕКЛАРИРАМЕ ЧЕ:

- Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с техническата спецификация и приложената количествена сметка.

- Договорените единични цени на видовете работи по количествената сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

- При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  (пет процента) от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 4.1 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител).

Дата: ..........................						Подпис и печат.......................

# Приложение № 4.1

Количествена сметка (на отделен файл)

# Приложение № 5

Проект!

Д О Г О В О Р

№ ............................/................... г.

Днес, ...................... 2020 г. в гр. София, между:

1.	Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към министъра на правосъдието, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21, представлявана от ст. комисар Даниела Ботьова Йорданова – заместник - главен директор на ГДИН и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно заповед № Л-4620/21.10.2019 г. на главния директор на ГДИН и гл. инспектор Даниела Касабова – Тодорова – за главен счетоводител, БУЛСТАТ 129010029, ИН № BG129010029, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.……………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….БУЛСТАТ или ЕИК:..........................., представлявано от ………………………………………… (посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от ЗОП, въз основа на проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“ и Решение № …………… на главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията” за класиране на участниците и за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни обществена поръчка с предмет „Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“ като извърши строително-монтажни работи /СМР/ и дейности, съгласно инвестиционен проект и всички дейности, отразени в Техническите спецификации (Приложение 1), съгласно Техническо предложение (Приложение 2) и Ценово предложение, вкл. Количествено-стойностна сметка (Приложения 3 и 3.1.), неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1)  Общата стойност на договора е в размер на ..................... /цифром и словом/ лева без ДДС или ……………… лв., съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор,  която се формира от:

2.1. Цена за изпълнение на СМР съгласно КСС - ……….…………. лв. (словом: ………….) без вкл. ДДС.

2.2. 10 % непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 2.1, в размер на ............... лв. (словом: ………….) без вкл. ДДС.

(2) Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експолатация.

(3) Непредвидени разходи се отчитат на окончателно плащане, като същите могат да се отчитат и при искане за междинно плащане, само в случай, че СМР са напълно приключили. За заплащане на непредвидени разходи следва да се представи отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(4) Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по настоящия договор.

(7) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(8) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(9) Елементите на ценообразуване за видовете СМР, като и остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, както следва:

 Средна часова ставка- ……………лв./час;

 Допълнителни разходи за труд ……………%

 Допълнителни разходи върху механизация …………… %

 Доставно-складови разходи …………… %

 Печалба ……………%

(10) В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и авторския надзор и след надлежен запис в Заповедната книга на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши остойностяването на непредвидените работи с представяне на Анализи за образуване на единични цени при параметрите на ценообразуване, посочени в ал.9, и придружени с фактури за вложените строителни материали. Размерът на непредвидените разходи е посочен в ал.1, т.2.2. Ще бъдат приети за разплащане непредвидени разходи само в хипотезата на ал. 2

(11) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал.1.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

  - Авансово плащане - до 10 % включително от стойността по договора по желание на Изпълнителя, платимо в 30 дневен срок от направено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на аванс и представяне на банкова гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на 100% от стойността на искания аванс. В случай на предоставен аванс, той ще бъде сторниран от стойността на всеки представен за разплащане Протокол (образец 19). Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

  - Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с инвеститорски контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

  - Допускат се междинни плащания при завършен етап и при условията на т. 3.2 по-горе, като сборът от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от общата стойност на договора.

  - Окончателното разплащане се извършва при условията на т. 3.2. по-горе, в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт обр. 15 без забележки или, когато в него са идентифицирани забележки, след подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките. От окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Окончателното плащaне се изчислява, като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания.

(2) Всички плащания по настоящия договор ще бъдат извършвани след получаване на потвърждение от Национална агенция по приходите и Агенция „Митници”, съгласно т.4 от Решение на Министерски съвет № 593 от 20.07.2016г., че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма публични задължения. В случай, че от справката се окаже, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има публични задължения плащанията ще се осъществяват, съгласно указанията на Данъчната администрация.

(3) Плащането по Договора може да се извършва чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение (ескроу/сметка). Всички разходи, свързани с откриването и управлението на специалната сметка, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изплащането на суми от средствата по ескроу/сметката, при реда и условията на т. 3.1. до т. 3.4. включително от Договора се извършва след писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружено с представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура.

(4) В случай, че плащанията по договора се извършат чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да открие такава в срок до 7 работни дни от получаване на уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: ...................................

BIC: ...............................

IBAN: ..................................

срещу издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.

ІV. ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) За извършване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до имота, върху който ще се извършва строителството, съгласно одобрения инвестиционен проект.

(2) Необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а разходите за консумация са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите следва да са включени при формиране на единичните цени за извършване на СМР .

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво.

- За откриването на строителната площадка се съставя Протокол обр. 2  към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

- Срокът по ал. 4 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2  и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Изпълнението на работите по настоящия договор е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок от....................календарни дни (съгласно предложението на участника) и график за изпълнение на поръчката.

- При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на инвеститорския контрол, или от страна на общински или държавен орган, имащ отношение строителните дейности, свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10,  за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено  с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

- Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде строежа в срока по чл. 4, ал. 5 от настоящия договор.

(2) Приемането на работите се удостоверява с протокол за приемане на извършени строително-монтажни работи, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето, упражняващо инвеститорски контрол, придружен с необходимите сертификати, декларации и удостоверения за доказване съответствието на влаганите продукти с техническите изисквания.

(3) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(4) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него).

Чл. 6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

б) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 от договора.

(4) Рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на строежа с Констативен акт Образец 15.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.1.	При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и др. относими към настоящия договор актове;

1.2.	Да изпълни строително-монтажните работи, доставката и монтажа на материалите, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в техническото предложение за изпълнение на поръчката към офертата му, както и в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект;

1.3.	Да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят  е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава  същата професионална квалификация  и чиито професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на този на заменения експерт и на поставените изисквания в настоящата обществена поръчка, и да представи доказателства за това. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска  друг заменящ експерт.

1.4.	Да доставя и влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, инвестиционните проекти, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба № РД-02-20-1/2015 и другите подзаконови нормативни актове, отностно тези видове документи.

1.5.	Услугите, материалите за строителството и останалите артикули, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;

1.6.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или останалите артикули не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на строежа като цяло;

1.7.	Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В допълнение към горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., включително да оказва пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на тази наредба, когато и където е приложимо;

1.8.	Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на раздел ІV от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;

1.9.	Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на строежа;

1.10.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;

1.11.	Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.12.	Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;

1.13.	Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;

1.14.	Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;

1.15.	Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;

1.16.	Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, и представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена екзекутивна документация, отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;

1.17.	От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.18.	Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество или интериор при изпълнение на поръчката;

1.19.	След приключване изпълнението на поръчката да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, почистени от строителни материали и отпадъци;

1.20.	Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност и други (ако е приложимо);

1.21.	Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;

1.22.	Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа ако е приложимо;

1.23.	Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост, с оглед спазване сроковете по настоящия договор;

1.24.	Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания, при условията и по реда на настоящия договор, или предписания на оправомощените за това лица и специализираните контролни органи;

1.25.	Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

1.26.	Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

1.27.	Да оформи, съхранява на строежа и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

1.28.	Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

1.29.	Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.30.	Да охранява строежа за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

1.31.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши всички необходими замервания, проби, изпитвания, тестове и други подобни на всички инсталации.

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно графика за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качественото извършване на предвидените работи, когато е необходимо, се извършват необходимите тестове, проверки, контролни измервания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност ако е необходимо.

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8 и 9 се включват в договора, ако е приложимо

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката

(3)  Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(4) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а) приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б) действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

(5). При осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 9. (1). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в поръчката;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(2) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1, в срок до три дни от неговото сключване.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

10.1.1. Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

10.1.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;

10.1.3. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изпълненото изискване за откриването й, отразно в чл. 4, ал. 3, с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

10.1.4. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

10.1.5. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му дейности, строително-монтажни работи и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

10.1.6. Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.

10.1.7. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за упълномощаване на лице - представител на Възложителя започва да тече с подписване на констативен акт обр. 2 за откриване на строителната площадка и завършва с подписване на констативен акт обр. 15 за приемане на обекта и отразено със Заповед.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените дейности, строително-монтажни работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.

2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

3) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

6) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл.  171, ал. 1 от ЗУТ и застраховката «трудова злополука», до отстраняване на нарушението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строителството и периода, определен за подготовка на инвестиционния проект.

VІІI. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС в размер на ………………. /цифром и словом/ лева. Гаранцията се представя под формата на ……………, съгласно документацията за участие.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок, сред подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)..

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частта от гаранцията в размер на 40 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава тази част от гаранцията в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на последния срок на гаранционна поддръжка при условията Раздел ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ от настоящия договор.

(4) При липса на възражения и претенции по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по реда на ал. 2 и ал. 3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение на договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по неговото изпълнение или договорът бъде развален/прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(7) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.

(8) Гаранцията може да служи и за изплащане на суми по начислени неустойки за неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

Чл. 12. (1) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. Всеки подменен елемент ще има гаранционен срок, съгласно Раздел ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ от настоящия договор.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти се прилагат разпоредбите на Раздел ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ от настоящия договор.

ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация. За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че гаранционните срокове и условия се отнасят до обекта, а не до отделна дейност.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 – дневен срок.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа  от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1.

(3) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

(4) В случай, че изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице и същото е прекратило дейността си в рамките на гаранционните срокове, възложителят изпраща уведомленията по настоящия раздел до който и да е от участниците в консорциума.

Х.  ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 15. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2)  Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

(3) Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховките за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр. 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

- С изпълнение на всички задължения по договора;

- По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

- По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на неговата унищожаемост съгласно чл. 119 ЗОП.

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) в хипотезата на чл. 6, ал. 3 от настоящия договор;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.

(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл. 17. (1) Страните по договорa за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП.

ХІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 19. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т.27 от ДР на ЗОП.

ХІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 20. (1) При забава за изпълнение на договорения краен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 /нула цяло и два/ % от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора и/ или от предоставената гаранция за изпълнение на договора.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по чл. 10, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от стойността на забавеното плащане, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 14 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност.

(4) При неизпълнение на свое задължение по смисъла на чл. 7, ал. 2 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер от 3 (три) % от стойността на настоящия договор за всеки отделен случай на неизпълнение.

(5) Забавата по предходните от ал. 1 до ал. 4 се установява с констативен протокол, подписан от упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо контрол по изпълнението на договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата от която започва да тече забавата и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени суми по договора, както и неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 20 % върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените работи.

(8) Страните се съгласяват, че неустойките по настоящия договор се кумулират по отношение на различни хипотези и случаи на неизпълнение.

Чл. 21 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми, когато е приложимо, по договора  при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3 от настоящия договор.

Чл. 22 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси  обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

ХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както  и всяка друга  информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен в предвидени в закона случаи на задължение за предоставяне на информация.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.24. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са подписани от съответните представители.

(2) За дата на съобщението се смята:

1.датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3.датата на приемането - при изпращане по факс.

4. датата на изпращането – при изпращане по e-mail.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”,

гр.София 1309, бул.„Николай Г. Столетов” № 21, БУЛСТАТ: 129010029, ИН № BG129010029

IBAN: BG 83 STSA 93003369765210,

BIC: STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД

Гр. София, клон Столетов.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

”………..”,

гр……….. , ул.„………..” № …, БУЛСТАТ:……………

IBAN: ……………………….,

BIC: …………., Банка ………………..

(4) При промяна на данните по чл. 24, ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

Двете страни излъчват свои представители, които да поддържат постоянна връзка, както и да отговарят за изпълнение на предмета на настоящия договор:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: ………….., факс: ……………, е-mail: ……………..

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: ………….., факс: ……………, е-mail: ……………..

ХVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: строително-монтажни работи.

(2)  Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3)  Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между страните или по повод изпълнението на договора на основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят при евентуални съдебни спорове, такива да се разглждат пред компетентния съд съобразно правилата на родовата подсъдност.

(4) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ: